Iglesia del Carmen y parque del Carmen. Santa Clara

AUTOR: Arq.Dianet Cabanes Martínez

INTRODCCIÓN

En este trabajo se realiza una investigación sobre la Iglesia del Carmen y va dirigido al estudio sobre la tipología constructiva y estructural de la obra, el tipo de materiales utilizados en su construcción y características de estos, instalaciones hidráulicas y eléctricas entre otros. Se estudiará a su vez la plaza en la que se encuentra y la relación que guardan los materiales de la plaza con dicho edificio. Se mostraran algunos daños que presenta la edificación  y sus posibles causas.

DESARROLLO

El edificio a estudiar es la Iglesia del Carmen, que se encuentra situado en la plaza que lleva su nombre, en la calle Máximo Gómez entre Evangelista Yanes y R. G. Carofalo. La iglesia del Carmen presenta una extensión de 39.70m de largo y 16.20m de ancho con una acera alrededor del templo 21.20m de largo,  3.80m de ancho por los laterales y 6.10m de ancho en el frente .Su fachada se encuentra ubicada en el Oeste, presenta la entrada principal y dos entradas laterales al templo, además de otra a la parte posterior de la iglesia. Se encuentra sobre el nivel de la plaza; presenta una escalera principal de 6.70m de ancho, dos laterales de 2.65m de ancho y una posterior de 1.60m de ancho. Pertenece al estilo Neoclásico. Su campanario que sobresale por encima de la iglesia fue construido en 1864 y contiene una campana principal y dos secundarias.

La iglesia y el parque donde se encentran son Monumento Nacional debido a su alto valor artístico e histórico por ser uno de los lugares donde se libró la Batalla de Santa Clara y donde cae en combate el Capitán Roberto Rodríguez Fernández ʺEl Vaqueritoʺ.

Tipología constructiva

-Infraestructura: El edificio presenta cimientos aislados.

-Superestructura: El edificio presenta una tipología estructural mixta. Se encuentra formado por muros de carga, columnas y vigas. El templo presenta un solo piso con un entrepiso de madera y la casa parroquial presenta dos pisos. En el exterior presenta cuatro columnas, las dos exteriores se encuentran alineadas con las ocho columnas interiores del templo, de las cuales dos son principales.

-Es un sistema monolítico INSITU.

-Es un sistema de construcción en húmedo con ladrillo macizo ordinario colocado a soga y citara.

-La cubierta utilizada en el templo es una ligera compuesta por piezas de tejas francesas y la de la casa parroquial es una cubierta pesada construida ínsito de losa de hormigón.

Sistema estructural

-Estructura: Muros de cargas, columnas y vigas.

-Las cargas que soporta la iglesia son distribuidas y se aplican sobre las columnas y los muros de cargas.

-El edificio soporta cargas gravitatorias, tecnológicas en el templo debido el peso del campanario y en la casa parroquial en el primer y segundo piso debido al peso de los equipos y el mobiliario como mesas sillas, equipos eléctricos y ecológicos por la lluvia y el viento.

-La cercha de madera del techo del templo soporta esfuerzos de tracción y el entrepiso de madera que se encuentra en el templo soporta un esfuerzo cortante.

-La casa parroquial presenta vigas en los dos pisos. La iglesia presenta una cercha de madera que conforma el techo.

-Las columnas son de concreto.

-Presenta muros de cierre de ladrillo.

-La iglesia presenta en su exterior una rampa de hormigón que la conecta con la plaza y la calle.

-El templo se encuentra sobre un basamento cubierto con rasilla que cambia en la entrada de cada puerta donde se utilizan baldosas cerámicas. El piso interior de la iglesia es de baldosas de terrazo

Instalaciones Hidráulicas

-El suministro de agua al edificio es mediante un pozo, del cual va hacia una turbina y con esta se tiene agua en todo el edificio.

Instalaciones Sanitarias

-En cuanto a la electricidad al edificio le llega la corriente eléctrica directamente del alumbrado público mediante cables. Presenta un nivel estándar de alumbrado en relación con la plaza y la instalación en el interior presenta lámparas de luz fría en la casa parroquial y ventiladores de techo, mientras que en el templo encontramos lámparas antiguas que funcionan con electricidad. Las instalaciones en el edificio están en muy buenas condiciones aunque en el templo se pueden ver a simple vista pero no estorban en el uso de este. Los cables de corriente también salen al exterior de edificio y se comunican con una caja de corriente que se encuentra dentro de un closet de hormigón cerrado.

Materiales empleados en el edificio.

-Las paredes del edificio están hechas de ladrillo macizo alicatado ordinario.

-La cubierta del templo es de tejas francesas.

-El techo del templo es una cercha, que al igual que la barbacoa del templo y la escalera para subir a este están hecho de madera.

-El piso de la iglesia es de baldosas de terrazo.

-El piso que rodea el altar principal, los demás altares y el que guía la entrada desde las puertas es de mármol, pero con otro modelo diferente al piso restante.

-Los revestimientos en el edificio se realizan con un revoque de hormigón.

-La carpintería del edificio es de madera y las ventanas presentan vitrales.

-Presenta una escalera de caracol de madera para acceder al entrepiso del templo.

-La escalera de la casa parroquial para subir al piso superior fundida con hormigón y piedra de granito (tamaño), con un estuco que permite que la superficie sea más lisa y brillosa.

-El techo de la casa parroquial es una losa de hormigón armado.

-En el campanario se utiliza el hierro en forma de planchuela para las barandas de los balcones y en la cruz de la iglesia.

Estudio de las patologías del edificio

-Una de las afectaiónes encontradas en la obra fue la caída del revoque en algunos lugares de los muros exteriores  del templo. Existen lugares en los que solo se ha levantado.

Debido a esto ya ha comenzado el deterioro de los ladrillos del muro por estar expuestos a la lluvia y las condiciones del clima.

Se considera que las principales causa de este deterioro se deben a la no ejecución correcta del revoque.

Esto se puede dar por no realizar la capa de resano que constituye la base para los otros repellos o por la no realización correcta del fino ya sea en sus proporciones o en su espesor. Otra consecuencia puede ser no haber mojado los ladrillos antes de colocar y que por esta razón hayan absorbido el agua del mortero o que estos no presentaran la calidad requerida.

En algunos casos debido al tiempo transcurrido desde la caída del revoque existen partes en las que el muro ha comenzado a romperse perdiendo sus aristas.

El campanario del templo se encuentra completamente afectado por la caída del revoque, además de presentar lugares en los que solamente se ha separado del muro.

Importante destacar que la parte interior de la iglesia no presenta este deterioro.

En este templo se demuestra este ejemplo mediante fotos tomadas a la edificación en años anteriores en otra investigación y fotos tomadas para este trabajo; donde se evidencia el nivel de deterioro que ha alcanzado la obra.

-Otro problema que encontramos es el deterioro de las tejas francesas y de su apoyo, existen tramos de la obra en los que lo ha perdido.

Este resultado se obtiene si no se siguen correctamente las fases de la ejecución de la cubierta.

Para esto es necesario colocar correctamente las viguetas en la obra, luego realizar el entablado del techo. Colocar una protección  para evitar filtraciones, una correcta colocación de las tejas partiendo la teja a la mitad en la segunda hilada para garantizar que queden bien montadas.

Esto también puede ser resultado de no colocar las tejas directamente hacia donde incide el viento para evitar que en los espacios que quedan entre ellas se acumulen microorganismos que puedan dañarlas eventualmente o de no contar con la calidad requerida del material o una mala mano de obra.

-Es importante destacar que a pesar de los años que presenta la edificación la carpintería del templo y de la casa parroquial así como la de elementos como entablado, entrepisos, escaleras, altares y otros se encuentra en muy buen estado.

Interiores del templo

Materiales empleados en la plaza

-El piso de la plaza es de hormigón monolítico, utilizando hormigón simple; en el frente de la iglesia se le da la forma de losas grandes mientras que en los laterales no.

-Frente a la entrada de la iglesia el piso  es un gran ovalo para diferenciar y enmarcar esta zona de la entrada, es un piso de cerámica roja con forma cuadrada. También en las entradas de las puertas del templo se utiliza este material pero de un mayor tamaño.

-Las escaleras de la plaza para la iglesia son de hormigón cubiertas con rasilla.

-La rampa está hecha de concreto, lo que le facilita el acceso a los discapacitados ya que este no es un material liso.

–La cerca que rodea la iglesia es de hierro en forma de planchuela.

Monumentos y Tradiciones en la plaza de la Iglesia del Carmen

- Monumento de fundación de la ciudad y árbol de tamarindo

La villa fue fundada por 175 personas el 15 de julio de 1689 en una misa bajo un árbol de tamarindo. Con los años se sembró un árbol de Tamarindo al lado sur de la iglesia que marca el lugar donde nació la ciudad y a su alrededor un monumento para recordar tan importante acontecimiento. Los nombres que vemos inscritos en cada una de las 18 columnas corresponden a los representantes de las 18 familias fundadoras.

-Monumento a Carmen Gutiérrez Morrillo

En homenaje a la pedagoga Carmen Gutiérrez Morrillo 16 de octubre de 1925. El el proyecto fue creado por un comité formado por sus discípulos. La obra pertenece al escultor español Mateo Inurria.

-Monumento al Capitán Roberto Rodriguez Fernández ʺ El Vaquerito ʺ

Monumento erigido al Capitán Roberto Rodríguez Fernández ʺ El Vaquerito ʺ jefe del batallón suicida de la Columna Invasora # 8 Ciro Redondo dirigida por el Ché; el cual muere en la Batalla de Santa Clara. En el acto por el XXV Aniversario de la Batalla de Santa Clara, el 30 de diciembre del año 1983, la madre del mártir junto al Comandante Ramiro Valdés, develaron el monumento. La destacada obra es creación del escultor José Demarra.

-Monumento al José de la Luz y Caballero

Monumento en honor a José de la Luz y Caballero, aportado por la Logia Miguel Jerónimo Gutiérrez  de la orden Caballeros de la Luz, inaugurado el 27 de septiembre de 1953.

Imágenes generales del parque

CONCLUSIONES

Este trabajo permitió conocer las características constructivas de la Iglesia el Carmen y la plaza en la que se encentra y definir las principales afectaciones y deterioros que presenta para saber cómo intervenir mejor un edificio que es digno de ser mantenido y a su vez el entorno que lo rodea por ser parte de la identidad de los habitantes de Santa Clara

Recomendamos el interés en darle mantenimiento a estas obras tan importantes para nuestros ciudadanos y que en ocasiones por descuidos se pierden.

BIBLIOGRAFÍA

-Las Villas y Matanzas. Cuba. Guía de Arquitectura y Paisaje. Colectivo de Atores. Sevilla-Santa Clara. 2012.

-https://www.ecured.cu/Iglesia_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Carmen

-http://www.visitarcuba.org/iglesia-de-nuestra-senora-del-carmen-santa-clara

-http://www.thinkstockphotos.es/image/foto-de-stock-catholic-church-el-carmen-in-santa-clara/516376071

-https://verbiclara.wordpress.com/2015/07/15/el-tamarindo-del-carmen-desde-cuando-fundacional-cuantos-han-sustituido-al-primero/

-http://www.inhavana.net/es/church-carmen-symbol-santa-clara-identity/

-http://www.villaclara.cu/index.php/35-nuestraregion/categhistoria/240-parque-del-carmen