MICROCONTROLADORES (DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO) POR CARLOS CANTO Q.

OBJETIVO GENERAL:

Programar una secuencia en el sistema del 8051, para dirigir  un vehículo con tracción  de dos motores de CD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Implementar un programa para controlar  el  sentido de giro de 2 motores de CD para dirigir el movimiento de un vehículo.

- Los movimientos a realizar por el vehículo, obedeciendo a una secuencia previamente programada en el 8051, serán: hacia adelante, atrás, giro a la izquierda , giro a la derecha y paro.

- También tendrá un sensor  opto electrónico, que evitará que exista una colisión al frente.

EL HARDWARE:

Con el  L293B (doble puente H ) y el controlador 8051, conectado como se muestra en la figura 1, vamos a controlar  el sentido de giro de 2 motores de CD  ,que constituyen el sistema de tracción , vamos a dirigir un vehículo.

Figura 1 diagrama de la conexión del 8051 para controlar los motores

0                     0

0                 0

Stop

0                     1

1                 0

Atrás

1                      0

1                 0

Vuelta Derecha

0                     1

0                 1

Vuelta Izquierda

1                     0

0                1

Adelante

P1.2                   P1.3

P1.0             P1.1

M1                  M2

Acción

EL PROGRAMA:

Se desea desarrollar un programa para el 8051 que nos permita dirigir un vehículo con una secuencia previamente cargada en memoria RAM interna, esta secuencia será ejecutada después de oprimir la tecla RUN.

Con el teclado formado por  los 7 push-buttoms, del puerto 3 se cargará la secuencia de acciones, que serán ejecutadas. La carga de la secuencia se inicia  con la tecla “LOAD” y se debe concluir con la tecla “RUN”.

Las acciones a realizar  serán cargada con las teclas: “ FRENTE”, “REVERSA”, “IZQ.”, “DER.”, “PARO ”, “RUN”; de acuerdo a los movimientos deseados .

También se tiene un sensor de proximidad opto electrónico, conectado a la entrada INT0 (P3.2)  y fijada al frente del vehículo para evitar colisiones, tal que al encontrar un obstáculo, el vehículo se detiene e invierte el sentido de su  movimiento, esto lo hace independientemente de la acción  en curso .

Algunos ejemplos de vehículos simples que pueden darnos una idea de lo que se desea para este proyecto

MICROCONTROLADORES (DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO) POR CARLOS CANTO Q.

Enviado por:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

“NO A LA CULTURA  DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION”®

www.monografias.com/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias

Página Web: yuniorandrescastillo.galeon.com

Correo: yuniorcastillo@yahoo.com

yuniorandrescastillosilverio@facebook.com

Twitter: @yuniorcastillos

Instagran:yuniorandrescastillo

Celular: 1-829-725-8571

Santiago de los Caballeros,

República Dominicana,

2016.

“DIOS, JUAN PABLO DUARTE, JUAN BOSCH Y ANDRÉS CASTILLO DE LEÓN – POR SIEMPRE”®