www.monografias.com

Materiales Peligrosos

- Concepto

- Clasificación

- Explosivos

- Gases comprimidos o disueltos a presión

- Materiales líquidos inflamables

- Sólidos inflamables

- Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

- Sustancias tóxicas y sustancias venenosas

- Materiales radioactivos

- Sustancias corrosivas

- Misceláneos

- Sistema Identificatorio de Peligro

- Riesgos

- Vías de entrada de las Sustancias Peligrosas al organismo

- Equipos de Protección Personal

- Acciones durante una Emergencia

Concepto:

Podemos definir como Mercancías Peligrosas a todos los artículos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, que cuando son transportados por cualquier medio, sean capaces de constituir un riesgo importante para la salud, los bienes o el medio ambiente.

Clasificación:

Para hacer una clasificación se toma en cuenta el tipo de riesgo que genera cada sustancia.

Se clasifican entonces en:

Clase 1: explosivos.
Clase 2: gases comprimidos o disueltos a presion.
Clase 3: líquidos combustibles.
Clase 4: sólidos combustibles.
Clase 5: materiales comburentes y peróxidos orgánicos 
clase 6: materiales tóxicos nocivos o infecciosos.
Clase 7: materiales radiactivos.
Clase 8: materiales corrosivos.
Clase 9: miscelaneos.

Clase 1: EXPLOSIVOS

La clase 1 comprende : Las sustancias explosivas, excepto aquellas cuyo principal riesgo corresponda a otra clase.

Los objetos explosivos.

Las sustancias y objetos explosivos que se fabriquen para producir un efecto pirotécnico o explosivo.

SUSTANCIA EXPLOSIVA: es aquella sustancia que por si misma pueda producir por reacción química un desprendimiento de gases a una temperatura, presión y velocidad tales que causen daños en los alrededores.

OBJETO EXPLOSIVO: Es un objeto que tiene uno o varios materiales explosivos.

MATERIAL PIROTÉCNICO: Es un material destinado a producir un efecto calórico, luminoso, sonoro o fumígeno.

La clase 1 tiene a su vez cinco divisiones:

División 1.1: Está formada por las sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión masiva, es decir, que se extiende de manera instantánea a la totalidad de la carga.
División 1.2: Está formada por los objetos y materiales que presentan un riesgo de proyección pero no de explosión de toda la carga.

División 1.3: Formada por las sustancias y objetos que presentan riesgo de incendio y riesgo de que se produzcan pequeños efectos de honda expansiva o de proyección, o ambos efectos simultáneos, pero no presentan un riesgo de explosión masiva.

División 1.4: Formada por las sustancias y objetos que no presentan un riesgo considerable. Están incluidos dentro de ésta división las sustancias y objetos que presentan un pequeño riesgo en caso de ignición o cebado durante el transporte.

División 1.5: Está formada por sustancias y objetos pocos sensibles que presentan un riesgo de explosión masiva. Están incluidos dentro de ésta división los materiales explosivos tan sensibles que, en condiciones normales de transporte, presentan muy pocas posibilidades de cebarse o de que su combustión origine una detonación. Se les exige como mínimo que exploten cuando se los someta a la prueba de resistencia de fuego exterior.

División 1.6: Está formada por objetos extremadamente insensibles que no presentan riesgo de explosión masiva. Comprende los objetos que contienen únicamente sustancias insensibles y que demuestran una probabilidad insignificante de ignición. El riesgo que presentan los elementos de ésta división, se limitan a la explosión de un solo objeto.

El Pictograma correspondiente a ésta clase está formado por una bomba explotando ubicada en la mitad superior, en color negro, y el número de clase y división ubicados en la mitad inferior. El fondo de dicho Pictograma es de color naranja.

Clase 2: GASES COMPRIMIDOS O DISUELTOS A PRESION

Pertenecen a esta clase los gases comprimidos, gases licuados, gases en solución, gases refrigerados, etc.

a)GAS COMPRIMIDO: es un gas, no en solución, que al ser envasado bajo presión para el transporte no está en estado completamente gaseoso a 20ºc.

b)GAS LICUADO: es un gas que al ser envasado para su transporte se encuentra en estado parcialmente líquido a 20ºC.

c)GAS EN SOLUCIÓN: es un gas comprimido que al ser envasado para su transporte se encuentra disuelto en un solvente.

d)GAS LICUADO REFRIGERADO: es un gas que al ser envasado para su transporte está en estado parcialmente líquido debido a su baja temperatura.

A las sustancias de la Clase 2 se las divide en 3 basándose en el riesgo primario que representan durante el transporte.

División 2.1: Son los gases inflamables y otros gases que a 20ºC y presión de 101,3 Kpa. Pueden:

Inflamarse al formar una mezcla con el aire del 13% o menos por volumen.

Presentan una gama de inflamación con el aire de 12 puntos de porcentaje como mínimo, sin tener en cuenta el límite inferior de inflamación.

El signo convencional está formado por un cilindro de gas en color negro o blanco centrado en la mitad superior del Pictograma. El fondo es de color rojo.

División 2.2: Gases no inflamables. El signo convencional está formado por un cilindro de gas en color blanco o negro ubicado sobre la mitad superior del pictograma. El fondo de dicho elemento es de color verde.

Nota: Dentro de la Clase 2 están incluidos los aerosoles. Estos, son recipientes utilizables una sola vez y construidos de metal, plástico o vidrio. En su interior pueden contener un gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión. Con o sin líquido, pasta o polvo, están equipados con un dispositivo de descarga automática que permite lanzar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas, en forma de gas, de espuma, pasta o polvo en estado líquido o gaseoso.

Clase 3: MATERIALES LÍQUIDOS INFLAMABLES

Esta clase se divide en tres categorías:

División 3.1: Está compuesta por líquidos con bajo punto de ignición, menor a 18ºc.

División 3.2: Se compone de líquidos con un punto de ignición intermedio que va desde 18 a 21ºc.

División 3.3: Se compone por líquidos con un elevado punto de ignición, desde los 23 hasta los 61ºc.

El signo convencional es en los tres casos una llama de color negro o blanco centrada sobre la mitad superior del elemento. En la mitad inferior se coloca el número de clase y división, El fondo del pictograma es de color rojo.

Clase 4: SÓLIDOS INFLAMABLES

La clase 4 tiene cuatro divisiones:

División 4.1: Comprende a las sustancias no comprendidas entre las calificadas como explosivas, pero que en virtud de las condiciones en las que se las coloca durante el transporte, se inflaman con facilidad o pueden provocar incendios por fricción.

El signo convencional es una llama de color negro centrada en la mitad superior del pictograma, el fondo es de color blanco con líneas verticales rojas.

División 4.2: Comprende a las sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea en las condiciones normales de transporte o que al entrar en contacto con el aire pueden inflamarse.

El signo convencional es una llama de color negro ubicada en la parte superior del pictograma que es de color blanco, la parte inferior es de color rojo.

División 4.3: Comprende a las sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables espontáneamente en cantidades peligrosas.

El signo convencional es una llama de color negro ubicada en la mitad superior del pictograma. El fondo es de color azul.

Clase 5: SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

Esta clase tiene dos divisiones:

División 5.1: Compuesta por las sustancias que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, generalmente liberando oxígeno, causar o facilitar la combustión de otras sustancias.

El signo convencional es una llama arriba de un circulo negro ubicada en la parte superior del pictograma, en la inferior se coloca el número de clase y división. El fondo del pictograma es de color amarillo.

División 5.2: Formada por las sustancias que contienen la estructura -o-o- bivalente y que puedan considerarse derivadas del peróxido de hidrógeno, en la que uno o ambos átomos de hidrógeno han quedado reemplazados por radicales orgánicos. Los Peróxidos Orgánicos son sustancias termalmente inestables que pueden descomponerse autoacelerada y exotérmicamente. Además, pueden tener una o más propiedades siguientes:

- Descomponerse con explosión

- Quemarse rápidamente

- Ser sensibles al impacto o al rozamiento

- Reaccionar peligrosamente con otras sustancias

- Afectar la vista

Para ésta división corresponde en mismo pictograma que la división anterior, solo que varía el número de división.

Clase 6: SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS VENENOSAS

Esta clase tiene dos divisiones:

División 6.1: Sustancias Tóxicas (venenosas). Son las sustancias que pueden causas la muerte o lesiones, o si se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel pueden afectar la salud, emiten gases o vapores tóxicos.

El signo convencional está formado por una calavera sobre dos tibias en color negro ubicada sobre la mitad superior del pictograma, en la mitad inferior la leyenda TOXICO. En la mitad inferior se coloca el número de clase y división, el fondo del pictograma es de color blanco.

División 6.1.2: Son los materiales que no emiten gases o vapores tóxicos. El pictograma está formado por tres medialunas sobre un círculo de color negro, ubicadas sobre la mitad superior del elemento, el fondo tanto de la parte superior como inferior es de color blanco.

División 6.2: Sustancias Infecciosas. Son las sustancias que contienen microorganismos patógenos o sus toxinas que se sabe o se presume causen daños a animales o personas.

El signo convencional es la cruz de San Andrés sobre una espiga de trigo de color negro, ubicada en la parte superior. En la parte inferior se inscribe la leyenda NOCIVO MANTENER ALEJADO DE LOS ALIMENTOS, y el número de clase y división. El fondo es de color blanco.

Clase 7: MATERIALES RADIOACTIVOS

Se entiende como Material Radiactivo a todos aquellos materiales que poseen una actividad mayor a 70Kbg/Kg (Kiloberelios por kilogramo), o su equivalente de 2 nci/g (nanocurios por gramo).

Esta clase se divide en categorías.

Categoría I (uno): El fondo del pictograma es Blanco.

Categoría II (dos): El fondo del pictograma es Amarillo y la mitad inferior de color blanco.

Categoría III (tres): El fondo del pictograma en la mitad superior es Amarillo y en la mitad inferior es de color Blanco.

Para todo lo que sean vehículos y/o contenedores el signo convencional es un Trébol de color negro centrado en la mitad superior del elemento. El fondo es de color blanco y se inscribe en color negro la leyenda RADIACTIVO.

Clase 8: SUSTANCIAS CORROSIVAS

Son las sustancias que, si se produce un escape, pueden causar daños graves por su acción química al entrar en contacto con tejidos vivos o que puedan provocar daños materiales a otras mercancías o a los medios de transporte.

Son sustancias que causan necrosis visibles en la piel humana o corroen el acero o el aluminio.

El signo convencional está formado por la mitad superior de fondo blanco en la que dos probetas vierten líquido atacando una mano y un trozo de metal en color negro. El fondo de la mitad inferior es de color negro.

Clase 9: MISCELÁNEOS

Son los artículos y sustancias que al transportarlos por vía aérea encierran peligros no previstos en otras clases.

Estos incluyen a los materiales magnetizados, a todo material dotado de propiedades anestésicas, malsanas, o de otro tipo semejante que puedan provocar extremas molestias a un miembro de la tripulación.

Ejemplos de Artículos de la clase 9:

Motores de combustión interna.

Equipos de salvamento de inflado automático.

Sillas de ruedas eléctricas.

Sistema Identificatorio de Peligro

Esta constituido por un Panel Rectangular subdividido transversalmente, en donde en la parte superior se coloca un número de dos (2) dígitos que corresponde al número de Ficha de Intervención y en la parte inferior se coloca un número de cuatro (4) dígitos que corresponde al número de Naciones Unidas.

En número de cuatro dígitos nos indica específicamente el producto que es transportado, que es el mismo en cualquier parte del mundo.

El número de dos dígitos nos indica el número de ficha de intervención del producto, es decir, es el que nos indica los procedimientos a seguir en caso de emergencia.

Los bordes perimetrales, la línea media divisoria y los números de identificación, son de color negro, siendo el fondo de color naranja, de allí que dicho sistema identificatorio de peligro sea conocido en la jerga bomberil como Panel Naranja.

20 número de Ficha de Intervención.

1050 número de Naciones Unidas.

La resolución 195/97, incorpora al la señal de identificación el llamado "código de riesgo", que se compone de dos o tres dígitos e indica el tipo de intensidad del riesgo.

La importancia se consigna de izquierda a derecha.

- Prohibido usar agua X 423 Riesgo de la sustancia

- 1428 Número de Naciones Unidas

- Nº Tipo de Riesgo

- Emisión de gases debido a la presión o reacción química.

- Inflamación de líquidos (vapores) y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo.

- Inflamación de sólidos o sólidos que experimentan un calentamiento espontáneo.

- Efecto Oxidante.

- Toxicidad.

- Radioactividad.

- Corrosividad.

- Riesgo de Reacción Espontánea.

- X La sustancia reacciona violentamente con el agua.

El material que compone los Pictogramas y los Paneles Naranja, está compuesto por una lámina autoadhesiva y a la vez reflectiva para ser visualizada aún en condiciones meteorológicas desfavorables como por ejemplo en los casos de lluvia, niebla, humo, polvo, etc.

Las dimensiones del Pictograma serán más grandes en los casos de transportes a granel (cisternas, camiones con caja, etc.), siendo su tamaño de 25 x 25cm de lado.

En los casos de bidones, tambores de 200l, damajuanas, etc, los gráficos serán de 10 x 10cm de lado, y para los casos de recipientes de menor tamaño ( botellas, dispensers, frascos, etc. ), serán de 4 x 4 cm de lado.

Riesgos

Las sustancias peligrosas generan distintos riesgos que actúan sobre las personas y los materiales que toman contacto con ellos. A éstos riesgos se los clasifica en:

Peligros Químicos: Riesgo de incendio, toxicidad, corrosividad, explosión y radioactividad química, es así como vemos, que algunos materiales pueden presentar más de un riego durante un accidente.

Peligros Biológicos: Provocados por organismos vivos que pueden causar enfermedades o la muerte de las personas expuestas. A éstos seres vivos se los conoce con el nombre de

virus, bacteria, hongos, parásitos o toxinas.

Peligros de Radiación: Algunos materiales originan emisiones de partículas Alfa o Beta o electromagnéticas Gama, las que pueden presentar distintos efectos sobre el ser humano; llegando en ocasiones y de acuerdo a la exposición a dosis letales.

Vías de entrada de las Sustancias Peligrosas al organismo

Las vías de ingreso al organismo son Tres (3), pudiendo a veces protegerse de una de ellas o de todas, variando consecuentemente el grado de contaminación.

Vía Dérmica: Depende del tipo de contaminante y el grado de exposición.

Vía Respiratoria: Por medio de las vías aéreas superiores (fosas nasales), los contaminantes ingresan al organismo, alcanzando los pulmones, cuya superficie de exposición es la mayor que cualquier otro órgano, pudiendo provocar lesiones permanentes o temporarias, agudas o crónicas. De acuerdo al tóxico inhalado se pueden clasificar al mismo tiempo por sus efectos.

Asfixiantes: (ej. Nitrógeno, helio, etc.)

Asfixiantes Químicos: (ej. Monóxido de Carbono, Cianuro de Hidrógeno, etc.)

Irritantes: (Cloro, Cloruro de Hidrógeno, etc.)

Productos de Necrosis: (Ozono, Dióxido de Nitrógeno)

Productos de Fibrosis: (Silicatos, Asbestos, Berilio, etc.)

Productores de alergias: (Dióxido de Azufre)

Cancerígenos: (Humo de Cigarrillo, emisiones de Asbestos)

Via Digestiva: Por haber ingerido alimentos contaminados, que se hallan encontrado en el lugar del siniestro o en las cercanías del mismo.

Es importante destacar que los lugares elegidos por los materiales peligrosos para alojarse son el Hígado, Riñones, Pulmones, Torrente Sanguíneo, Sistema Reproductor, etc. provocando efectos cancerígenos.

Equipos de Protección Personal

Los equipos de protección personal se caracterizan por estar divididos con letras, siendo el de mayor protección el señalado con la letra A, decreciendo hacia la D.

Nivel de protección A:

Están compuestos por:

- Equipo Autónomo de presión positiva.

- Traje de Encapsulado Total resistente a distintas sustancias químicas.

- Guantes internos y externos resistentes a sustancias químicas.

- Botas resistentes a sustancias químicas con punteras y plantillas de acero.

- Ropa interior de algodón.

- Overol debajo del traje.

- Equipo de comunicación del tipo Manos Libres.

Nivel de protección B:

Compuestos por:

- Equipo Autónomo de presión positiva.

- Overol y saco de mangas largas.

- Trajes con capucha, de dos piezas, resistentes a las salpicaduras de sustancias químicas.

- Guantes internos y externos resistentes a las sustancias químicas.

- Botas con puntera y plantilla de acero.

- Ropa interior de algodón.

- Casco debajo de traje.

- Overol debajo del traje.

- Equipo de comunicación del tipo Manos Libres.

Nivel de protección C:

Compuestos por:

- Máscara con filtro.

- Overol y saco con mangas largas.

- Traje con capucha, de dos piezas, resistentes a las salpicaduras de sustancias químicas.

- Capuchas y delantales, resistentes a las salpicaduras con éste tipo de sustancias.

- Guantes internos y externos.

- Ropa interior de algodón.

- Casco debajo del traje.

- Equipo de comunicación del tipo Manos Libres.

Documentación exigida para el transporte de Mercancías Peligrosas

- Declaración de la carga, emitida por el expendedor.

- Denominación del producto.

- Declaración del dador de la carga que el producto está en acondicionado para el transporte, carga, descarga, estiba o transbordo.

- Instrucciones escritas.

- Acciones de Emergencia.

- Primeros Auxilios para personas contaminadas con materiales peligrosos.

- Medidas a adoptar en caso de incendio, derrame o fuga.

- Teléfonos de emergencia.

- Certificado de Revisión Técnica del vehículo.

- Documento original que acredite el curso básico de capacitación obligatorio actualizado del conductor.

- En el caso de transportes a granel:

- Certificado de habilitación del vehículo y equipamientos para el transporte de Materiales

- Peligrosos, expedido por la autoridad competente.

Acciones durante una Emergencia

Acérquese a favor del viento hasta no menos de 60m de la emergencia, si existen víctimas, éstas solo podrán ser rescatadas por personal especializado únicamente y con equipos de protección adecuada. Asegure el lugar.

Sin entrar al lugar del peligro, aísle el área. Mantener lejos del área a curiosos o pobladores de la zona. Identifique los riesgos.

Los carteles, etiquetas, documentos de embarque y/o conocedores del lugar son fuente de importante y valiosa información. Evalúe la información con la que cuenta y consulte las recomendaciones de la guía para reducir los peligros inminentes.

Evalúe la situación, considere lo siguiente:

- ¿Hay fuego, derrame o fuga?

- ¿Cuáles son las condiciones del clima?

- ¿Cómo es el terreno?

- ¿Quién o qué está en riesgo?

- ¿Qué acciones deberán tomarse? ¿Es necesario evacuar, o hacer un dique de contención? ¿Qué recursos se necesitan (humanos o equipos) y cuáles están disponibles de inmediato? ¿Qué se puede hacer inmediatamente?

Solicite ayuda, reporte la situación a sus superiores, para que ellos tengan conocimiento y tomen los recaudos necesarios.

Decida sobre la entrada al lugar. Evite volverse parte del problema intentando rescatar víctimas o proteger el medio ambiente sin tener los equipos de protección necesarios.

Ana Amano Diaz

al305990@uabc.mx