www.monografias.com

Determinación de la gravedad API y densidad

Juan Carrillo Burgos (patoconda@hotmail.com)

- Resumen

- Introducción

- Definiciones

- Factores que afectan la densidad y la gravedad específica

- Resultados

- Análisis de resultados

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Bibliografía

- Apéndices

Determinación de la gravedad API y densidad por el método de Hidrómetro y del Picnómetro. Determinación de agua y sedimento de petróleo crudo.

RESUMEN.

La manera de identificar y conocer los hidrocarburos es mediante la evaluación de las propiedades, las cuales  van a dar las características del fluido. Propiedades tales como: la densidad, la gravedad específica y la gravedad API, las cuales denotan la fluidez de los crudos.

La densidad, definida como la cantidad de masa contenida en el volumen de una determinada sustancia,  por lo tanto dicha propiedad es determinada con el fin de obtener la gravedad API al ser relacionada con la gravedad específica. Ésta última conocida como la relación entre la densidad de una determinada sustancia y la densidad del agua a 60 °F, utilizada para caracterizar el peso de un sistema fluido; así como la gravedad API es utilizada universalmente en la industria petrolera para clasificar los crudos de acuerdo a su composición y a su base.

La industria petrolera comercializa el petróleo en base seca, por lo tanto la determinación de agua y sedimento es fundamental, de los cuales existen varios métodos. Es por ello  que se destaca la clasificación del crudo por medio de ºAPI y %AyS para la estimación del pecio del crudo

INTRODUCCIÓN.

El petróleo crudo es una mezcla de muchos hidrocarburos que varían de tipo, peso molecular y punto de ebullición;  su merito consiste en los muchos productos que de él se pueden obtener en una refinería. El crudo se clasifica, según una escala adoptada por en Instituto Americano de Petróleo, de acuerdo a sus °API en: condensados, liviano, mediano, pesado, extrapesado. La °API se determina a partir de la densidad del crudo, existen diferentes métodos de determinarla.

EL método del hidrómetro está basado en el principio de que la gravedad de un líquido varía directamente con la profundidad de inmersión que sufre un cuerpo al flotar en él. El método del picnómetro se basa en el principio del volumen constante y  variación de la temperatura, al igual se trató el método de la centrífuga y el método por destilación el cual consiste en calentar el material bajo reflujo con un solvente inmiscible en agua, el cual co-destila con el agua presente en la muestra.

Estas pruebas resultan importante y su determinación debe ser lo mas real posible, pues resultados erróneos afectarán tanto al vendedor como al comprador.

DEFINICIONES.

ASTM D287

Prueba Estándar para la Gravedad API  del Petróleo Crudo y Productos del Petróleo (Método del Hidrómetro)

El principio del hidrómetro es el de Arquímedes, el cual establece “todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido, recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido que desaloja”. Esto significa que cualquier cuerpo se hundirá más en un líquido de menor densidad y desalojara más líquido. El peso “P” del líquido desalojado por el cuerpo deberá ser igual al peso del cuerpo “w”. Se tiene entonces:

P=ρ×g×V

Donde:

P = peso del líquido desalojado por el cuerpo.

 = densidad del líquido.

V = Volumen del líquido desalojado.

P =W (condición de equilibrio)

W=ρ×g×V

ρ=WgV=mV

“m” es la masa del cuerpo y “V” el volumen desalojado.

ASTM D369

Método Estándar para determinación de la gravedad específica mediante el   picnómetro Gay luzca.

Este método se basa en el principio del volumen constante y  variación de la temperatura, la cual disminuye la masa y por ende la densidad que es obtenida a través de este proceso. Este consiste en tomar una sustancia determinada y someterla a diferentes temperaturas, y mantener un volumen constante empleando distintas masas, esto tiene su base en la Ley de los Volúmenes Constantes.

ASTM D4007

Prueba Estándar para Agua y Sedimentos en Crudos por el Método de la Centrífuga.

Centrifugación: Este se basa en someter una muestra a un movimiento rotativo, que induce a la separación de los componentes en virtud de las distintas masas, inducido por la fuerza centrífuga. Cuando se obliga una masa a desviarse de la trayectoria rectilínea que tiende a seguir, mediante una fuerza en dirección al centro de la curvatura de su trayectoria, dicha fuerza se llama centrípeta, y la reacción, igual y contraria se conoce como fuerza centrípeta; lo que permite que el agua y sedimentos presentes en la muestra se depositen en el fondo del tubo de centrifugación.

ASTM D4006

Método de Prueba Estándar para Agua en Crudo por Destilación.

La palabra destilación se aplica a los procesos de vaporización en los que el vapor producido se recupera, por condensación. De tal manera, que los componentes de una mezcla líquida pueden ser separados por vaporización parcial de la mezcla y la recuperación separada del vapor y el residuo. Los componentes más volátiles de la mezcla se obtienen en mayor concentración en el vapor, y los menos volátiles en el residuo del líquido. El método consiste en calentar el material bajo reflujo con un solvente inmiscible en agua el cual co-destila con el agua presente en la muestra. El solvente condensado y el agua son separados continuamente en una trampa donde el agua se queda y el solvente retorna al sistema; con el propósito de seguir diluyendo el flujo para poder separar el agua de este.

- Gravedad Específica: es la relación existente entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia, donde esta última para el caso de los líquidos es el agua y para los gases es el aire.

- Gravedad API: denota la relación correspondiente de peso específico y de la fluidez de los crudos con respecto al agua.

- Densidad: es la relación existente entre la masa de un cuerpo o una sustancia y su volumen, es decir, la masa contenida en la unidad de volumen del mismo.

- Emulsión: es una mezcla homogénea de petróleo u agua imposible de romper sin un tratamiento adecuado, tal como el uso de desmulsificante.

- Sedimento: es la parte sólida que se deposita en el fondo de la probeta o en el recipiente que contiene a la muestra.

- Trazas: es la cantidad de agua y sedimentos que aparece en el fondo de cada tubo de muestra en cantidades inferiores a 0,05ml.

- °API: (American Petroleum Institute): escala arbitraria de la lectura de la gravedad específica (densidad relativa), usada en la industria petrolera y que tiene como base la densidad del agua (10º API). La gravedad en  ºAPI es la equivalente a densidad y se usa en la industria petrolera mundial. La gravedad específica del agua es 1 y en °API es 10.

Los crudos se clasifican, según la gravedad API, por la siguiente escala:

Extrapesados                  9,9

Pesados                          10 - 21.9

Medianos                        22,0 - 29,9

Livianos                          30 – 39,9

Condensados                     40

- Picnómetro: instrumento utilizado para determinar la densidad de los líquidos

- Hidrómetro: instrumento utilizado para medir la gravedad específica de los líquidos.

FACTORES QUE AFECTAN LA DENSIDAD Y LA GRAVEDAD ESPECÍFICA.

El Principio de Arquímedes, el cual enunció que todo objeto de volumen V sumergido en un fluido es  impulsado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido de volumen V interpretándose como  el efecto del empuje ascendente que es  directamente proporcional al peso del líquido desplazado.

Por otra parte, la ley de Boyle establece que para un peso de gas dado a temperatura constante, la densidad de un gas es directamente proporcional a la presión absoluta.

La densidad es función de la temperatura y de la presión. La variación de la densidad de los líquidos es muy pequeña salvo a muy altas temperaturas.

La ley de Charles (Gay – Lussac) establece que para un peso de gas dado a presión constante, el volumen varía directamente con la temperatura absoluta, por consiguiente la densidad de un gas es inversamente proporcional a la temperatura absoluta.

La densidad de un gas disminuye al incrementar la temperatura o al disminuir la presión  y aumenta al disminuir la temperatura o al aumentar la presión.

También se puede decir que estas propiedades del fluido se ven afectadas por la cohesión entre las moléculas  del fluido y el número de moléculas, por  unidad de volumen, los cuales dependen siempre de la temperatura. Como la actividad y la cohesión molecular aumentan y cuando  aumenta la temperatura, existen menos  moléculas en un volumen dado de fluido al aumentar la temperatura, por lo tanto la densidad y la gravedad específica disminuyen la temperatura.

RESULTADOS.

Tabla 1.  Método del Hidrómetro

| Muestra | T (°F) | T (ºC) | º API (obser) | º API (corregida) | Clasificación de la muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 23,8 | 39,5 | 38,5 | Liviano |
| 2 | 74 | 23,3 | 20,1 | 19.2 | Pesado |
| 3 | 76 | 24,4 | 24,6 | 23.6 | Mediano |
| Gasolina S/p | 80 | 26,6 | 56,8 | 54.6 | - |
| Gasoil | 77 | 25 | 35 | 33.9 | - |
| Kerosene | 78 | 25,5 | 44 | 42,6 | - |
| Lubri.sae140 | 78 | 25,5 | 26,5 | 25.4 | - |
| Lubric. 2t | 78 | 25,5 | 31 | 29.8 | - |

Tabla 2.  Método del Picnómetro

| Muestra | T (ºC) |  gr7cm | º API (obser) | º API (corregida) | Clasificación de la muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 0,8328 | 38,02 | 37.31 | Liviano |
| 2 | 23 | 0,9486 | 17,306 | 16.31 | Pesados |
| 3 | 22 | 0,9469 | 17,59 | 16.81 | Pesados |
| Lubri.sae140 | 22 | 0,9235 | 21,38 | 20.59 | - |
| Lubric. 2t | 21 | 0,8780 | 29,33 | 28.72 | - |

Tabla 3.  Método del Picnómetro a 40ºC

| Muestra |  gr/cm | GE | ºAPI(Obs.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8134 | 0,8198 | 41,10 |
| 2 | 0,9316 | 0,9389 | 19,208 |
| 3 | 0,9263 | 0,9355 | 20,08 |
| Lubri.sae140 | 0,9045 | 0,9115 | 23,73 |
| Lubric. 2t | 0,8605 | 0,8672 | 31,66 |

Tabla 4.  Método del Picnómetro a 50ºC

| Muestra |  gr/cm | GE | ºAPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8066 | 0,8163 | 41,84 |
| 2 | 0,9248 | 0,9360 | 19,66 |
| 3 | 0,9178 | 0,9289 | 20,83 |
| Lubri.sae140 | 0,8976 | 0,9084 | 24,26 |
| Lubric. 2t | 0,8542 | 0,8645 | 32,17 |

Tabla 5.   % AyS

| Muestra | Centrifugación | Destilación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,2% | 3,2% |
| 2 | 4% | 4,8% |
| 3 | 3,8% | 3,2% |

ANÁLISIS DE RESULTADO

Análisis de la Tabla N° 1:  Como podemos observar en la tabla se obtuvo mediante el hidrómetro la gravedad API para las muestras en estudios, con las cuales pudimos clasificar los crudos en nuestro caso el crudo 1 como liviano, el crudo 2 como pesado y el crudo 3 como mediano de acuerdo con a la clasificación mundial de los crudos según su  gravedad API; esto nos da un indicativo de la fluidez que pueden tener las muestras con respecto a la del agua y tener una idea de la densidad de las mismas.  En lo que se refiere a las muestras restantes de productos y lubricantes no podemos clasificarlos de acuerdo a la gravedad API pero si podemos determinarla, y con ello estipular que tan denso son estos fluidos con respecto al agua.

Análisis de la Tabla N° 2:  Se determinaron las densidades, gravedad API (calculada) y API (corregida); se pudo ver que las gravedad API corregida debe dar valores en 1 o 2ª menores al ºAPI calculada; este permitió la clasificación de las muestras y dio que la  muestra  1 es un crudo liviano, la muestra 2 es un crudo pesado y la muestra 3 es un crudo pesado; pero esta muestra puede representar un crudo mediano por su propiedades como tal; sin embargo por errores de medición, no es un crudo mediano como se piensa, sino uno pesado. En lo que se refiere a las muestras de lubricantes no podemos clasificarlos de acuerdo a la gravedad API pero si podemos determinarla, y con ello estipular que tan denso son estos fluidos con respecto al agua.

Análisis de la Tabla N° 3 y 4: Esta tabla representa los valores de densidad para las distintas muestras a la temperatura de ensayo a  40 y 50 ºC respectivamente; estos son parámetros inversamente proporcionales esto se explica a partir de la Ley de dilatación de Gay Lussac.  Al aumentar la temperatura se ve afectado de manera directa la fuerza de atracción de las moléculas llevando al fluido a expandirse, entonces; como una misma masa ocupa un mayor volumen y su densidad disminuye. Con respecto a la gravedad especifica a medida que esta disminuye aumenta la gravedad API, esto se debe a que hay una relación muy estrecha entre la gravedad API, la gravedad específica y la densidad.

.Por el método del picnómetro presenta unos datos en donde existen una pequeña diferencia entre los obtenidos por el método del hidrómetro, sin embargo, es importante destacar que los primeros valores presentados (método del hidrómetro) son más confiables y precisos por lo cual el procedimiento empleado esta avalado por las normas ASTM, y al obtener a partir de la lectura directa en sólo un instrumento se reduce el error, por otro lado, los valores obtenidos con el método del picnómetro presentan menor grado de precisión ya que se debe emplear mayor cantidad de aparatos.

Análisis de la Tabla N° 5: A través del método de la centrífuga la cantidad de agua y sedimentos se obtuvo que la muestra 1 fue de 1,6 ml de sedimentos y trazas; con respecto a la muestra 2 fue de 2 ml en la cual se encontró sedimentos, mientras que para la muestra 3 fue de 1,9ml de sedimentos; lo cual se deposito en el fondo del recipiente que contenía a las muestra. En relación al método por destilación en donde  el solvente condensado y el agua se separan constantemente en una trampa. El agua condensa en la parte graduada y el solvente regresa al balón; en el cual se obtuvo un volumen de agua para la muestra 1 de 1,6 ml al igual que la muestra 3 y mientras que la muestra 2 tuvo un volumen de 2,4 ml.

CONCLUSIONES.

La clasificación de los crudos según la gravedad API es un indicativo de la calidad y contenido de compuestos livianos presentes en dicho hidrocarburos, luego, una vez caracterizado el fluido, vemos a grandes rasgos los aproximados porcentajes de derivados posibles de obtención de los fluidos objetos de estudio. La densidad, la gravedad especifica y los grados API, denotan la relación correspondiente de peso específico y de fluidez de los crudos con respecto al agua.

A medida que aumenta la temperatura de las muestras, la densidad de estas disminuye, y de manera proporcional lo hace la gravedad específica, también se concluye que la gravedad API, se comporta de manera inversamente proporcional a la densidad y gravedad especifica. El método del hidrómetro es considerado más rápido y preciso que el método del picnómetro, para determinar la gravedad API.

Un proceso de deshidratación inadecuado trae como consecuencia un alto contenido de agua y sedimentos.

RECOMENDACIONES.

- Eliminar las burbujas en la superficie del líquido, en el método del hidrómetro, para evitar medidas erróneas.

- Mantener el resto del vástago del hidrómetro seco, para evitar que el líquido aumente el peso efectivo del instrumento y por ende se toman lecturas erróneas.

- Verificar que los instrumentos estén secos y limpios.

- No realizar la práctica en lugares donde la corriente de aire pueda hacer variar la temperatura de la muestra en más de 5 °F

- La temperatura de la muestra debe ser medida con exactitud para evitar errores al momento de la corrección de la gravedad API

- Al momento de calcular la GE de la muestra utilizar la densidad del agua correspondiente a la t ensayo ubicada en la tabla anexa, y no aproximar a 1gr/cc.

- En la norma ASTM D4007, se debe aplicar el tolueno como solvente, alta temperatura de prueba, uso de demulsificante y centrifugaciones repetidas para asegurar que ni los asfáltenos, parafinas y emulsiones sedimentables provoquen errores en los resultados.

- La norma ASTM D4006 es más exacta en la determinación verdadera del agua en el crudo.

- Las emulsiones presentes en algunos crudos pueden ameritar el uso d demulsificante.

- Asegurarse de utilizar los solventes y desmulsicantes que amerite la prueba.

BIBLIOGRAFÍA

- CABALLERO A. y RAMOS F. (1988) “ Iniciación a la Química” . Distribuidora Escolar, S.A. Barquisimeto. Pág. 27-31

- HIMMELBLAU, D. (1973). “Principios y Cálculos Básicos de la Ingeniería química”. Editorial Continental, S.A.. México. Pág. 23-25.

- MONTIEL, L. O. (1999).   “Guía para Estudiantes de Petróleo y Gas”. Arte. Caracas, Venezuela. Pág. 37, 79.

- PIRSON, S.J. (1965). “Ingeniería de yacimiento”, Editorial Omega, S.A.             Barcelona, España. Pag. 45-61.

APÉNDICES

A) DATOS DE LA MUESTRA:

Tabla 6.  Método del Picnómetro

| Muestra | T (amb) | mpll | mpv | vpic | Mpll (40ºC) | Mpll (50ºC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 71,9419 | 30,2979 | 50 | 70,9724 | 70,6283 |
| 2 | 23 | 86,3773 | 39,5599 | 49,354 | 85,54 | 85,2048 |
| 3 | 22 | 47,0746 | 23,7687 | 24,611 | 46,5676 | 46,3582 |
| Lubri.sae140 | 22 | 46,0175 | 22,7682 | 25,173 | 45,5373 | 45,3640 |
| Lubric. 2t | 21 | 42,6699 | 17,6045 | 28,5464 | 42,1702 | 41,9890 |

Tabla 7.  Método de la Centrifuga. Y Método de Destilación

| Muestra | Centrifugación | Destilación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | 2 | 2,4 |
| 3 | 1,9 | 1,6 |

B) MUESTRAS DE CÁLCULO.

Norma ASTM D287

B.1 Reportar la temperatura  de ensayo (ºC)

ºC= 5/9 ( ºF -32)       Ec.1

Muestra 1:

ºC= 5/9 (75-32)         ºC= 23,8

Así sucesivamente se realizaron los cálculos para las otras muestras.

B.2 Corregir la gravedad API de las muestra a 60ºF

ºAPI(60ºF)=     aijVj(ºAPIL)Ui(T)    EC.2

i=1 j=1

Donde:

T = Temperatura del ensayo, °F.

APIL = Gravedad API sin corregir.

U1(T)= ((T –60)(T – 80)(T – 100))/-15000

U2(T)= ((T –50)(T – 80)(T – 100))/8000

U3(T)= ((T –50)(T – 60)(T – 100))/-12000

U4(T)= ((T –50)(T – 60)(T – 80))/40000

V1(ºAPIL)=((ºAPIL-29)(ºAPI-39)(ºAPI-49)) /-21489

V2(ºAPIL)=((ºAPIL-10)(ºAPI-39)(ºAPI-49)) /3800

V3(ºAPIL)=((ºAPIL-10)(ºAPI-29)(ºAPI-49)) /-2900

V4(ºAPIL)=((ºAPIL-10)(ºAPI-29)(ºAPI-39)) /7800

Nota: La correlación es aplicable sólo en un rango de T entre 50ºF y 100ºF y de ºAPIL entre 10º y 49º, con un error relativo de + 0,1%.

U1(T)= ((75 –60)(75 – 80)(75 – 100))/-15000  = -0.125

U2(T)= ((75 –50)(75 – 80)(75 – 100))/8000     =  0.391

U3(T)= ((75–50)(75 – 60)(75 – 100))/-12000   =  0.781

U4(T)= ((75–50)(75 – 60)(75 – 80))/40000      = -0.046

V1(ºAPIL)=((39,5-29)(39,5-39)(39,5-49)) /-21489 = 2.32e-2

V2(ºAPIL)=((39,5-10)(39,5-39)(39,5-49)) /3800    = -0.036

V3(ºAPIL)=((39,5-10)(39,5-29)(35,5-49)) /-2900  = 1.014

V4(ºAPIL)=((39,5-10)(39,5-29)(39,5-39)) /7800    =1.99e-2

Sustitución en la ec. 2 Se obtuvo para la muestra 1 API(corregida)  = 38,5

Y así se realizó para las siguientes muestras.

Norma ASTM D369

B.3 Determinar la densidad de la muestra a T ensayo

= m/v  EC.3

=( mpll- mpv ) / vpic   EC.4

Donde:

.mpll = masa del picnómetro lleno.

.mpv = masa del picnómetro vacío.

.vpic = volumen del picnómetro.

 = ( 71,9419- 30,2979) / 50  Muestra 1

 = 0,8328 gr/cc

Sucesivamente    para  las demás muestras.

B.4 Determina la GE a T de ensayo y con la API de las muestras.

GE = ( muestra /agua ) Ec.5

GE = ( 0,8328 / 0.9977 )

GE = 0,8347 Muestra 1

Sucesivamente    para  las demás muestras.

Donde:

GE= Gravedad Específica de la muestra

agua = densidad del agua gr/ml.

muestra = densidad del agua gr/ml.

ºAPI = 141,5GE−131,5   Ec.6

ºAPI = 141,5 - 131,5

0,8347

ºAPI = 38,02 Muestra 1

Sucesivamente    para  las demás muestras.

B.5 Corregir la gravedad API a 60ªF

Se utilizaron las ecuaciones expuestas en la parte B.2

Norma ASTM D 4007

B.6 Determinar el % de Ay S asociado al crudo

%AyS= (Volumen de Agua y Sedimento /Volumen de la muestra) x 100

% AyS = (1.6 / 50) * 100 = 3.2%

% AyS = (2 / 50) *100  = 4%

% AyS = ( 1,9 / 50) *100 = 3,8%

Norma ASTM D 4006

B.7 Determinar el % de agua asociado al crudo

%AyS= (Volumen de Agua en trampa  /Volumen de la muestra) x 100

%AyS = ( 1,6 / 50) *100   = 3,2%

%AyS = (2,4 / 50) *100    = 4,,8%

%AyS= (1.6 / 50)  *100    = 3,2%

C) Tablas y gráficas teóricas utilizadas para sustentar los análisis.

### Tabla de densidad del agua entre 15 y 92°C

| T °C | ρ, gr./cm3 | ### T °C | ρ, gr./cm3 | ### T °C | ρ, gr./cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,999099 | 41 | 0,99183 | 67 | 0,979459 |
| 16 | 0,998943 | 42 | 0,991436 | 68 | 0,978902 |
| 17 | 0,998775 | 43 | 0,991036 | 69 | 0,979339 |
| 18 | 0,998595 | 44 | 0,990628 | 70 | 0,977771 |
| 19 | 0,998405 | 45 | 0,990213 | 71 | 0,977198 |
| 20 | 0,998204 | 46 | 0,989792 | 72 | 0,976619 |
| 21 | 0,997992 | 47 | 0,989363 | 73 | 0,976035 |
| 22 | 0,99777 | 48 | 0,988928 | 74 | 0,975445 |
| 23 | 0,997538 | 49 | 0,988485 | 75 | 0,97485 |
| 24 | 0,997296 | 50 | 0,988037 | 76 | 0,97425 |
| 25 | 0,997045 | 51 | 0,987581 | 77 | 0,973645 |
| 26 | 0,996783 | 52 | 0,98712 | 78 | 0,973025 |
| 27 | 0,996513 | 53 | 0,986652 | 79 | 0,972419 |
| 28 | 0,996233 | 54 | 0,986177 | 80 | 0,971799 |
| 29 | 0,995945 | 55 | 0,985696 | 81 | 0,971173 |
| 30 | 0,995647 | 56 | 0,985219 | 82 | 0,970543 |
| 31 | 0,995341 | 57 | 0,984716 | 83 | 0,969907 |
| 32 | 0,995026 | 58 | 0,984217 | 84 | 0,969267 |
| 33 | 0,994703 | 59 | 0,983712 | 85 | 0,968621 |
| 34 | 0,994371 | 60 | 0,9832 | 86 | 0,967971 |
| 35 | 0,994032 | 61 | 0,982683 | 87 | 0,967316 |
| 36 | 0,993684 | 62 | 0,98216 | 88 | 0,966656 |
| 37 | 0,993328 | 63 | 0,981631 | 89 | 0,965991 |
| 38 | 0,992965 | 64 | 0,981097 | 90 | 0,965321 |
| 39 | 0,992594 | 65 | 0,980557 | 91 | 0,964647 |
| 40 | 0,992215 | 66 | 0,980011 | 92 | 0,963967 |

Integrantes:

Limpio Maria

Suárez, Yhajaira

Oliveros, Augusto

Morrillo, Yusleny

Rodríguez, Andrés

Juan Carrillo Burgos

patoconda@hotmail.com

Maturín, Noviembre 2004