www.monografias.com

Alimentos y aleaciones

Peña Pintado, Luis  luiserpepi20@hotmail.com

- Minerales en los alimentos

- Hoja de coca

- Aleaciones

- Procedimiento experimental para la identificación en la hoja de coca

- Marcha sistemática seguida para el reconocimientos de los minerales en la hoja de coca

- Procedimiento para una aleación con Fe

#### Análisis y discusión de resultados

#### Conclusiones

##### Tubo cerrado

MINERALES EN LOS ALIMENTOS:

Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, aquellos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Desempeñan un papel importantísimo en el organismo, ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen los enzimas. El uso de los minerales con fines terapéuticos se llama oligoterapia.

Se pueden dividir los minerales en tres grupos: los macroelementos que son los que el organismo necesita en mayor cantidad y se miden en gramos. Los microelementos que se necesitan en menor cantidad y se miden en miligramos (milésimas de gramo). Y por ultimo, los oligoelementos o elementos traza, que se precisan en cantidades pequeñísimas del orden de microgramos (millonésimas de gramo).

HOJA DE COCA:

Los conocimientos actuales comprueban una notable riqueza de constituyentes químicos presentes en la hoja de la coca, cuales las categorías principales de nutrientes necesarios para la alimentación humana: proteínas, azúcares, grasas, fibras, vitaminas, oligoelementos (entre los cuales calcio, fósforo e hierro en cantidades importantes); además, un paquete de sustancias químicamente clasificables como alcaloides, proteínas y enzimas - genéricamente definidas alcaloides [alcaloide es una sustancia nitrogenada de origen vegetal, cuya secreción desde diversas partes del vegetal mismo permite reconocer su especificidad funcional y terapéutica], en número de catorce - aunque se podría descubrir alguna sorpresiva novedad, tanto en el número como en la calidad de los mismos, en el transcurso de futuras investigaciones científicas - de las cuales el mayor porcentaje está representado por la cocaína, cuyo nombre químico es metil-éster de benzoil-ecgonina. En la naturaleza el alcaloide cocaína está bien acompañado por la cafeína del café, la nicotina del tabaco, la teína del té, la morfina de la amapola, la teobromina del cacao, entre otras: todas sustancias alcaloideas conocidas y aprovechadas en todo el mondo.

La hoja  de coca contiene los siguientes minerales:

Sodio

Regula el reparto de agua en el organismo e interviene en la transmisión del impulso nervioso a los músculos.

Fuentes: Principalmente la sal, pero está presente en todos los alimentos. Debido a que normalmente consumimos un exceso de sodio, el problema es encontrar los alimentos que tengan menos cantidad. Estos alimentos son las frutas en general, seguidas de las verduras.

Potasio

También actúa de regulador en el balance de agua en el organismo y participa en la contracción del músculo cardiaco.

Fuentes: La fruta y verdura fresca, las legumbres y los frutos secos.

Calcio

Junto con el potasio y el magnesio, es esencial para una buena circulación de la sangre

Fuentes: Productos lácteos, frutos secos, semillas de sésamo, verduras y algunas aguas de mesa.

Fósforo

También es un elemento constituyente de la estructura de los huesos y, en asociación con ciertos lípidos, da lugar a los fosfolípidos, que son componentes indispensables de las membranas celulares y del tejido nervioso. La concentración en sangre de fósforo está en íntima relación con la de calcio. Normalmente tenemos un exceso de fósforo, ya que se usa como aditivo alimentario (emulgente).

Fuentes: Suele estar presente en los alimentos que contienen calcio, como los frutos secos, el queso, la soja, yema de huevo, en hojas.

Hierro

Solamente se aprovecha un 10% del hierro presente en los alimentos que consumimos. Se absorbe mejor el hierro de los alimentos de origen animal que el de los alimentos de origen vegetal.

Fuentes: Carnes, hígado, yema de huevo, verdura verde, cereales integrales, frutos secos y levaduras.

ALEACIONES:

Por medio de las aleaciones se les dan a los metales características , como por ejemplo dureza que no poseen por si mismos ; actualmente casi ningún metal se usa puro , hay millares de aleaciones industriales , la mas importante de las cuales es el acero ; el bronce que se compone de cobre y estaño , así como otras de igual importancia como lo son el latón que es cobre con cinc , los cuproniqueles que son mezclas de plomo y antimonio los cuales se usan como soldadura , como tipos de imprenta , etc. , las aleaciones de aluminio con magnesio y manganeso tienen muchas aplicaciones en la aviación y astronáutica

Bronce: (cobre - estaño)

Dependiendo de los porcentajes del estaño, se obtienen bronces de distintas propiedades. Con un bronce de 5-10% de estaño se genera un producto de máxima dureza (usado en el pasado para la fabricación de espadas y cañones).

El bronce que contiene entre 17-20% de estaño tiene alta calidad de sonido, ideal para la elaboración de campanas, y sobre un 27%, una óptima propiedad de pulido y reflexión (utilizado en la Antigüedad para la fabricación de espejos).

En la actualidad, las aleaciones de bronce se usan en la fabricación de bujes, cojinetes y descansos, entre otras piezas de maquinaria pesada, y como resortes en aplicaciones eléctricas.
Latón: (cobre - zinc)

El latón es blando, fácil de tornear, grabar y fundir. Es altamente resistente al ambiente salino, por lo cual se emplea para accesorios en la construcción de barcos.
Existe una gran variedad de aleaciones de latón. Las más comunes contienen 30-45% de zinc, y se aplican en todo tipo de objetos domésticos: tornillos, tuercas, candados, ceniceros y candelabros.

Tanto el cobre, el bronce y latón son aptos para los diversos tratamientos de dorado y plateado

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA IDENTIFICACIÓN EN LA HOJA DE COCA:

- El procedimiento experimental empieza desde que la hoja de coca obtenida es carbonizada sobre una superficie libre de contaminantes como lo una una luna pirex la cual soporta altas temperaturas.

- Una vez carbonizada la muestra esta es llevada a una mufla a una temperatura que oscila desde los 450 a 500°C durante 1 hora con la finalidad de calcinarla.

- La muestra calcinada obtenida es de color mostaza claro la cual es solubilizada fácilmente en HCl con calor.

- Por acción del ácido la muestra empezó a efervecer y se libero CO2, luego se añadió un poco de agua destilada y se dejo enfriar.

- Según datos teóricos la hoja de coca contenía los siguientes elementos: Na, K, P, Ca, Fe, y efectiva se pudo probar la presencia de estos elementos.

- La identificación del Na se realizo mediante coloración a la llama dando un color naranja.

- El potasio de identifico añadiendo HClO4 a una alícuota pero esta no permitió observarla, entonces se añadió etanol (el doble del volumen) y se pudo apreciar una turbidez blanquecina, permitiendo saber que en la muestra hay K+.

- Para el Fe3+, en una alícuota se añadió NH4SCN pudiéndose observar que se puso un rojo muy fácilmente apreciable, es decir para un alimento el color del Fe[Fe(SCN)6] es considerado como un 3X.

- El reconocimiento del Ca2+ fue primeramente cambiando el medio ácido a básico con NH4OH y luego añadiendo CH3COOH hasta hacerlo medio ácido, en ese momento se añade (NH4)2C2O4 y se lleva a calor por unos 10 minutos. Pasado ese tiempo la muestra se torno blanquecina, enturveciendo así la solución.

- El fósforo se identifica como PO42-, para eso en una alícuota se añade NH4OH para cambiar el medio y luego acidificarlo con HNO3, ya acidificado se vierte NH4MoO3 y se lleva a calor. Se pudo observar ligeramente un precipitado amarillo el cual me indica que se encuentra el fosfato en muy bajas concentraciones.

MARCHA SISTEMÁTICA SEGUIDA PARA EL RECONOCIMIENTOS DE LOS MINERALES EN LA HOJA DE COCA

# MUESTRA

Y para la identificación del sodio se realizo por medio de la coloración a la llama:

PROCEDIMIENTO PARA UNA ALEACIÓN CON Fe:

- Esta aleación fue disuelta fácilmente en HCl con calor en una cápsula. Ya disuelto se aprecio una coloración amarilla la cual garantizaba por adelantado que había presencia de Fe.

- Se dejo enfriar y se realizo la identificación dos veces (la solución fue analizada por mi compañera y mi).

- Para la identificación del Fe3+ en una alícuota se añadió unas gotas de NH4SCN y se torno un color rojo sangre en muy buena concentración.

- El Co2+ se analizó primeramente acomplejándolo con NH4OH(cc) y luego en una cápsula se añadió HAc y C10H7NO2 pudiéndose observar precipitados marrones de Co(C10H7NO2)2.

- Para la identificación del Zn2+ en una alícuota se vertió NaOH y se separa la solución del precipitado. En la solución se encontraba el zincato ZnO2-. En esa solución se añadió HAc y K4Fe(CN)6 + calor. Después de unos 10 minutos se observa un precipitado de color verde blanquecino de Zn2[Fe(CN)6], comprobando así su presencia.

## MARCHA SEGUIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN EN LA ALEACIÓN

#### ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- La poca concentración del ión fosfato se debe a que la hoja de coca no  contiene como compuesto principal a este anión. Su concentración es considerado como un X.

- El catión Fe3+ se encuentra en una buena cantidad ya que se puso un rojo medio vino. Se considera como un elemento principal 3X.

- El ión sodio se identifico mediante coloración a la llama debido a que en vía húmeda no se tiene un reactivo o grupo de reactivos específicos para identificarlo.

- En la aleación analizada se tiene como elemento principal al hierro pero eso no significa que el Co y el Zn se encuentran como trazas, estos se encuentran como elementos secundarios.

- Cuando la hoja de coca es calcinada la muestra se torno media mostaza, esa coloración se debió a la formación de carbonatos en la calcinación, ya que estos resisten altas temperaturas.

- La baja concentración del ión fosfato se pudo haber debido a que la muestra se llevo a calcinación a muy altas temperaturas pudiéndose descomponer o perder este ión.

#### CONCLUSIONES

- La calcinación durante mucho puede haber generado la disminución de concertación de los minerales.

- Algunos elementos pueden ser identificados mediante la coloración a la llama.

- En la identificación de los alimentos la presencia de minerales no se encontrara como en las sales es decir seleccionarlos en elemento principal o secundario o trazas, sino se considerara respecto los mismos minerales encontrados, es decir compararlos entre si y clasificarlos con una X o 2X dependiendo de quien se encuentra en mejor proporción.

- Algunas aleaciones son buenas muestras solubles en ácidos.

- El ión Zn será identifica de manera mas confiable tomando una alícuota del inicio.

TABLA CON LOS DATOS DEL CONTENIDO DE MINERALES Y COMPONENTES ORGÁNICOS EN LA HOJA DE COCA

| Humedad g%. Extracto seco g%. Extracto etéreo g%. Hidratos de Carbono g%. Proteína Total (N x 6.25) g%. Proteína digerible (N x 6.25.) g%. Fibra cruda g%. Cenizas, g%. Arena y Sílice g%. Caroteno mg%. Tiamina mg%. Riboflavina mg%. Vitamina C mg%. Niacina mg%. Calcio mg%. Fósforo mg%. Hierro mg%. Sodio mg%. Potasio mg%. Alcaloides totales g%. Cocaína g%. | 9.21. 0.79. 4.53. 49.62. 15.96. 12.39. 13.00. 7.68. 1.55. 42.34. 0.16. 0.88. 16.70. 26.00. 1550.7. 209.7. 4.2. 0.59. 0.96. 0.821. 0.738. |
| --- | --- |

##### TUBO CERRADO

Como las fotos del tubo cerrado del día lunes no pude conseguirlas y además en la espera tampoco se consiguió, para completar el informe del VIA SECA procedo a presentar en este informe con fotografías obtenidas por mis compañeros del día miércoles en la mañana.

OROPIMENTE Y ESTIBINA:

En esta imagen se puede presenciar el espejo del As y del Sb propio del oropimente y la estibina. En el tubo izquierdo se puede observar al metal As y gases de S de color amarillo, si al tubo se le coloca en fuego se formara un anillo negro. En el tubo derecho se ve el espejo del Sb el cual también libera gases de azufre pero esta vez son blancas.

En esta imagen se puede apreciar el anillo negro perteneciente al oropimente.

SULFATO DE AMONIO:

El sulfato de amonio es calentado y fácilmente empiezan a liberarse gases de amoniaco los cuales son presenciados rapidamente. En la muestra se puede observar gases blanquecinos los cuales le pertenecen  al amoniaco.

En esta imagen se puede observar que para poder certificar que es el amoniaco el que sale, se coloca cerca al tubo de ensayo una papel de tornasol rojo el cual en presencia de una base como en este caso es el amoniaco este cambiara a un azul.

CALCANTITA:

Como se sabe la calcantita es mineral de color azul, el cual se hidrata y toma ese color, y cuando se deshidrata este cambia su coloración.

En este caso se puede apreciar al mineral no a una sal de CuSO4.5H2O por lo tanto trae consigo impurezas.

La fotografía del lado izquierdo es la sal hidratada que se calienta con la finalidad de quitar las aguas. El resultado de ese calentamiento es una sal anhidra de color amarilla, el porque de esa coloración se debe a que la calcantitta trae como impureza al Hierro.

AUTOR:

Peña Pintado, Luis

luiserpepi20@hotmail.com

Carrera: Química Pura

ÁREA: Fisicoquímica

Estudios en: UNMSM