www.monografias.com

Tecnología Blutooth

Oestrada - oestrada@poderjudicial-gto.gob.mx

- Introducción

- Tecnología Bluetooth. Antecedentes

- Funcionamiento

- Objetivos principales de la tecnología Bluetooth

- Arquitectura de hardware

- Arquitectura de software

- Transmisión

- Protocolos de conexión

- Uso y ampliaciones

- Competencia Bluetooth

- Características de IrDa que contrastan con las ofrecidas por Bluetooth

- Bluetooth vs infrarrojo

- Conclusiones

- Bibliografía

# INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo los seres humanos hemos creado tecnología la cual nos permita tener una mayor comodidad en nuestras actividades o vida cotidiana es por ello que en la actualidad existe Bluetooth, que es un pequeño chip implementado en varios dispositivos electrónicos,  el cual permite crear pequeñas redes de forma inalámbrica, compartir fotos, música, y videos sin la necesidad de cables, lo cual esta siendo muy aceptado por todos nosotros.

Es por ello que varias empresas están tratando de implementar esta tecnología en sus dispositivos electrónicos, por tener la gran ventaja de tener que olvidarse por completo de los molestos cables, lo cual es muy tentador para los usuarios que utilizan la tecnología Bluetooth, ya que pueden realizar varias conexiones a la vez sin importan su ubicación actual.

Una interrogante que hay que hacerse es como funciona esta nueva tecnología por lo cual te invito a que lo descubras en el siguiente capítulo.

# PALABRAS CLAVE

Bluetooth. Infrarrojo. Tecnología. Inalámbrica. Modelo OSI. Encriptación. Hardware.

Software. Sincronía.  Asincrona. IrDa.

# CAPÍTULO 1

# TECNOLOGÍA BLUETOOTH

1.1 Antecedentes.

El nombre fue tomado de un rey Danes del siglo 10 llamado  Harald Blatand cuya traducción al ingles seria Harold Bluetooth( diente azul, aunque es su tierra danesa significa “ de tez oscura”), este rey fue famoso por sus habilidades comunicativas ya que logro la unificación de  las tribus noruegas, suecas y danesas.

Bluetooth se inicio a principios de 1998 con un ISG (Special Interest Group) promovido por grandes empresas como lo son Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba, dicha tecnología se hizo publica el 20 de mayo del mismo año, la primer versión de esta tecnología fue liberada dos meses después de su publicación con la colaboración de compañías como lo son 3com, Ericsson, IBM, Intel, Lucent Technologies, Microsoft, Motorota, Nokia y Toshiba.

2.1. Funcionamiento.

Trabaja en dos capas del modelo OSI que son la de enlace y aplicación, incluye un transceiver que trasmite y recibe a una frecuencia de 2.4 Ghz. Las conexiones que se realizan son de uno a uno con un rango máximo de 10 metros, si se deceara implementar la distancia se tendría que utilizar repetidores los cuales nos ayudarían a abarcar una distancia de 100 metros.

Bluetooth por cuestiones de seguridad cuanta con mecanismos de encriptación de 64 bits y autentificación para controlar la conexión y evitar que dispositivos puedan acceder a los datos o realizar su modificación.

El trasmisor esta integrado en un pequeño microchip de 9 x 9 milímetros y opera en una frecuencia de banda global. Los dispositivos que incorporan esta tecnología se reconocen entre si y utilizan el mismo lenguaje de la misma forma que lo realizan otros dispositivos como lo son la computadora y la impresora.

Durante la transferencia de datos el canal de comunicaciones permanece abierto y no requiere la intervención directa del usuario cada ves que se desea transferir voz o datos de un dispositivo a otro. La velocidad máxima que se alcanza durante la transferencia es de 700 kb/seg y consume un 97% menos que un teléfono móvil.

3.1. Objetivos principales de la tecnología Bluetooth.

- Permitir la comunicación sencilla entre dispositivos fijos y móviles.

- Evitar la dependencia de cables que permitan la comunicación.

- Permitir la creación de pequeñas redes de forma inalámbrica.

- 4.1. Arquitectura de hardware.

- Esta compuesto por dos partes la primera de ellas es un dispositivos de radio que es el encargado de modular y transmitir la señal, un controlador digital que a su ves esta compuesto por un procesador de señales digitales llamado link controller, una cpu que es el encargado de atender las instrucciones del Bluetooth del dispositivo anfitrión, esto se logra gracias link manager que es un software el cual tiene como función permitir la comunicación con otros dispositivos por medio del protocolo LMP.

- Entre las tareas realizadas por el link controller y link manager destacan el envió y recepción de datos, empaginamiento y peticiones, determinación de conexiones, autenticación, negociación y determinación de tipos de enlace, determinación del tipo de cuerpo de cada paquete y ubicación del dispositivo en modo sniff o hold.

- 5.1. Arquitectura de software.

- Se utilizan protocolos de alto nivel como SDP que es un protocolo que permite detectar otros dispositivos en el rango de comunicación permitido, otro protocolo utilizado es RFCOMN que permite emular la conexión de un puerto serial y TCS que es un protocolo de control de telefonía, todos estos protocolos interactúan entre si para tener comunicación con el controlador de banda basea través del protocolo L2CAP que es el encargado de la segmentación y reensamble de los paquetes y a su ves envía los paquetes de mayor tamaño a través de la conexión Bluetooth.

- 6.1. Transmisión.

- Bluetooth esta diseñado para usar acuses de recibos y saltos de frecuencias lo que permite tener conexiones robustas, lo cual es una ventaja muy grande por que permite ayudar a los problemas de interferencia y a su ves añade seguridad.

- Esta transmisión puede ser realizada de manera sincrona o asincrona. El método sincrona es orientado a conexión de voz que es conocido como SCO, y la conexión asincrona que es utilizada para la transmisión de datos y es conocida como ACL. La división de tiempo duplex es usado para este tipo de conexiones los cuales soportan 16 tipos de paquetes, cuatro de ellos son paquetes de control y son los mismos en cada tipo de conexión. Debido a la necesidad de tranquilidad en la transmisión de datos, los paquetes son enviados en grupos sin interrumpir otras transmisiones que se estén realizando en ese momento.

- 7.1. Protocolos de conexión.

- Las conexiones Bluetooth son establecidas a través de la siguiente técnica.

- Standby. Cuando los dispositivos están en modo de reposo ellos escuchan mensajes cada 1.8 segundos sobre 32 saltos de frecuencia.

- Page/inquirí. Permite el envió de un paquete denominado page que permite realizar la conexión con otro dispositivo, y si el receptor de este page contesta se comienza con la transferencia de datos.

- Active. Permite la transmisión de datos.

- Hold. Permite realizar la conexión sin necesidad de transferir datos la finalidad de esto es conservar el poder entre el master y el slave, siempre y cuando así se desee.

- Sniff. Esta técnica solo es aplicada a unidades slave y permite conservar el poder, durante este modo el slave no toma un rol activo pero escucha a un nivel reducido.

- Park. Este es un modo mas reducido, que el modo hola, durante este modo el slave es sincronizado a la piconet, lo cual permite no requerir un reactivación completa, y no es parte del tráfico.

- 8.1. Uso y aplicaciones.

- Conexión entre celulares y equipos manos libres.

- Red inalámbrica en espacios reducidos.

- Comunicación sin cables entre la pc y dispositivos de entrada y salida.

- Transferencia de ficheros entre dispositivos vía OBEX.

- Transferencia de fichas de contactos, citas y recordatorios entre dispositivos vía OBEX.

- Controles remotos como los utilizados por el la consola Wii creada por la compañía Nintendo.

# CAPÍTULO 2

# COMPETENCIA DE BLUTOOT H

Todas las tecnologías inalámbricas que utilizan banda libre de 2.4 Ghz, están sujetas a interferencia, tanto de dispositivos inalámbricos de otro tipo, como de entres generadores de ondas en esa misma frecuencia.

La iniciativa Bluetooth ha tenido una cuidadosa planificación en cuanto a su consolidación estándar, pero a llegado a un punto problemático por no llegar un balance entre funcionalidad y coexistencias con otras tecnologías contemporáneas que comparten su espacio de frecuencias.

Es por ello que ha surgido una compañia llamada Mobilian, la cual esta dedicada a una solucion hibrida llamada TruRadio, la cual permitira una operación en un mismo sistema integrado de 802. 11b y Bluetooth sin degradar el desempeño.

TrueRadio promete un perfecto desempeño ya que implementa una solución a nivel del sistema, la cual es del tipo mas costoso de desarrollar, pero sin embargo no es el único problema que se debe superar ya que existe el de los circuitos integrados, o nivel de software que ofrecen tiempos cortos de implementación y costos menores de ejecución.

Otra tecnología que comparte algunos casos de uso con Bluetooth es IrDa, un estandar para comunicaciones via infrarroja entre dispositivos. Existen varias funciones que IrDa puede realizar mejor que la tecnología Bluetooth como las tasas de transferencia de 4 Mbps y 16 Mbps en un futuro cercano, mientras que Bluetooth cuenta con una tasa de transferencia de 720 Kbps.

2.1. Características de IrDa que contrastan con las ofrecidas por Bluetooth.

- La seguridad de IrDa se basa en direcciónhabilidad del rayo de luz infrarrojo, mientras que Bluetooth fija un sistema de seguridad en la capa de banda base.

- IrDA requiere línea de vista entre dispositivos, mientras que Bluetooth permite operación a través de objetos no metálicos.

- Bluetooth se presta mejor para servicios de acceso a red y Dial Up y otros casos en que el usuario puede estarse moviendo.

- Bluetooth es mejor para la difusión de información.

3.1. Bluetooth vs infrarrojo.

Ambos protocolos especifican una comunicación inalámbrica a corta distancia, en la actualidad se cree que Bluetooth desplazara al infrarrojo por las claras ventajas entre ambas.

El infrarrojo requiere de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo que hace impredecible la línea de vista para su efectiva transmisión. Las frecuencias de la banda del infrarrojo no permiten la penetración a través de paredes ,dándole una importante ventaja a la radiofrecuencia que opera Bluetooth.

La comunicación con infrarrojo siempre será uno a uno, dejando de lado las configuraciones puntomultipunto.

Bluetooth permite la generación de redes.

# CONCLUSIONES

En la actualidad sabemos que todo software que sale al mercado tiene fallas y conforme se va utilizando por los usuarios se observan algunas mejoras las cuales son implementadas en otras versiones de este, es por ello que Bluetooth conforme pase el tiempo va ir mejorando y adaptándose a las nuevas tecnologías, ya que permite ser implementada en varios dispositivos electrónicos a un bajo costo, un ejemplo claro que se puede observar en la actualidad son las consolas Wii fabricadas por Nintendo, que realizar la conexión de forma inalámbrica gracias a la tecnología Blutooth.

Es por ello que varias compañías tienen en la mira esta nueva tecnología y están pensando que beneficios les podrá traer al implementarla en sus aparatos electrónicos, y a su vez permitirá que se ha muy demandado y baje su costo.

Durante esta investigación leí un articulo que decía que las empresas hoteleras estaban tratando de implementar esta tecnología es sus hoteles para permitir que los huéspedes pudieran abrir sus habitaciones con este tipo de tecnología, por lo que estoy seguro que en cualquier negocio en el cual se deseé instalar bluetooth tendrá un gran éxito, solo hay que realizar el estudio conveniente para poder cumplir con dicho propósito.

# BIBLIOGRAFÍA

http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

http://spanish.bluetooth.com/bluetooth/

http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/octubre/bluetooth.htm

http://www.apple.com/es/bluetooth/

http://www.helpy.com.ar/Bluetooth/

Oestrada

oestrada@poderjudicial-gto.gob.mx

- GUANAJUATO. 27 DE ENERO DEL 2007

LICENCIATURA EN INFORMATICA ADMINISTRATIVA, EN LA ACTUALIDAD  ESTOY CURSANDO LA ESPECIALIDAD DE REDES.