El ladrillo en el Perú

Liz Vanessa Ramos Condori  vanny_1517@hotmail.com

- Historia

- El ladrillo en el Perú

### Tipos de ladrillo

- Proceso de fabricación

- El ladrillo de los pobres

- Sismo ocurrido en el país

Historia:

El uso del ladrillo como elemento constructivo, se conoce desde la antigüedad. Así, la palabra actual que se emplea para designar el adobe proviene del término egipcio "ladrillo de barro crudo". La materia prima para la conformación y elaboración de ladrillos es la arcilla. Los primeros núcleos de habitación, en los que aparecen construcciones realizadas en material imperecedero, se dan en Mesopotámica (Tell Mureybet y Ali Kosh) en el IX milenio a. C. Se trata de casas rectangulares construidas en tapial (mezcla de tierra, arcilla y elementos aglutinantes) de características muy primitivas. En el VIII milenio a. C. se detectan en Mureybet viviendas edificadas con bloques calcáreos unidos por mortero de arcilla. Simultáneamente, en Ali Kosh aparecen los primeros ladrillos de adobe, aunque de muy pequeño tamaño y destinados a conformar depósitos y pequeños almacenes. Estos serán los sistemas de construcción hasta que durante el período de Samarra (año 5500 a. C.) se comiencen a erigir edificios con ladrillos de adobe. En el año 3000 a. C. aparece el ladrillo cocido (Palacio de Nippur en Mesopotámica), usándose como elemento decorativo y cubrimiento de muros realizados en adobe.

Posteriormente la cultura del imperio romano fue la gran difusora de la construcción en ladrillo. Esta manera de diseñar y construir edificios, casas, templetes, muros, delimitaciones, etc., permitió la edificación de los vastos complejos monumentales del Imperio. Esta tarea hubiera sido muy difícil de completar con cualquier otro material. Por ejemplo, los monumentos erigidos con ladrillo podían ser recubiertos con piedra y estuco para mejorar el acabado. De esta forma, los romanos se convirtieron en los grandes difusores del uso del ladrillo, pues a su accesibilidad se añadía la posibilidad de producir grandes cantidades a corto plazo, con la consiguiente reducción de costos y de tiempo. Además, constituían un material muy resistente que podía conseguirse de diversas formas y tamaños.

EL LADRILLO EN EL PERÚ:

Los primeros en haber utilizado el ladrillos serian los primitivos que en su evolución fueron alejándose de las cuevas en las que Vivian para así poder sobrevivir y   poco a poco fueron aumentando sus destrezas en la tierra por lo cual así llegaron a hacer sus casas usando primeramente madera y cosas de la naturaleza y luego fueron evolucionando sus conocimientos y ante los factores climáticos tuvieron que fortalecer sus casas formando así los ladrillos de adobe en un principio pues su forma de fabricación es  muy sencilla por lo cual según los tiempos fueron pasando y la tecnología avanzando se formaron los ladrillos de cerámica que son hechos a maquina en la actualidad  .

### DEFINICIÓN: El ladrillo es una masa de barro cocida en forma de paralelepípedo triangular, de arcilla cocida para construir muros y paredes.

### La arcilla Son partículas finísimas menores de 0.06 mm, de diámetro, procedentes de la descomposición de rocas feldespáticas. La arcilla pura recibe el nombre de caolín. Una de las principales propiedades de la arcilla es su plasticidad, además de ser refractaria. Desempeña un gran papel en la construcción por ser una materia prima en la fabricación de cementos y de cerámica. La arcilla es tambien

### Adobe.
El adobe es un tabique de barro sin cocer, la tierra con que se hace debe ser limpia sin piedra y con la menor cantidad posible de arena. En una excavación mas hecha previamente en el suelo, se deja remojar la tierra de un día a otro para que pudra se amasa agregándole suficientemente agua para formar un lodo bien mezclado y macizo, se le revuelven algunos de los siguientes materiales: paja, sácate, estiércol, hojas de pino, crines y pelos de bestia en la proporción 1: 5 para que sirva de amarre al material.

### Tipos de ladrillo

Según su forma, los ladrillos se clasifican en:

- Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en la tabla que ocupen más del 10% de la superficie de la misma. Muy popular para la ejecución de fachadas de ladrillo visto.

- Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla. Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para ejecución de muros sin llagas.

- Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales.

- Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa, que reducen el volumen de cerámica empleado en ellos. Son los que se usan para tabiquería que no vaya a sufrir cargas especiales. Pueden ser de varios tipos:

  - Rasilla: su grueso y su soga son mucho mayores que su tizón. Sus dimensiones habituales son 24x11.5x2.5

  - Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa.

  - Ladrillo hueco doble: posee dos hileras de perforaciones en la testa.

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Maduración

- Tratamiento mecánico previo

- Depósito de materia prima procesada

- Humidificación

- Moldeado

- Secado

- Cocción

- Almacenaje

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), más de 9 millones de personas viven en casas de adobe ya que este es el mas económico para las personas mayormente de provincias también es usado en lima metropolitana en las zonas alejadas también fabricas este tipo de ladrillos para formar sus viviendas.

EL LADRILLO DE LOS POBRES

MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

9.1.1 Material de las Paredes Exteriores

Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - IV Trimestre 1998, muestran que en el ámbito nacional, el 43,4% habita en viviendas con paredes de ladrillos o bloques de cemento, el 40,4% de los hogares ocupan viviendas con paredes exteriores de adobes o tapias, el 7,1% de madera y el 3,1% de quincha. Los hogares en viviendas con paredes de piedra con barro o de esteras entre otros materiales, representan el 6%.

Considerando niveles de pobreza, el 57,9% de los hogares pobres residen en viviendas con paredes exteriores de adobe o tapia, mientras que en los no pobres es el 32,7%. En los hogares en extrema pobreza es mayor la proporción de la población que vive en viviendas con paredes de adobe o tapia (76,6%), en tanto que el resto de hogares en esta condición residen en viviendas con paredes de madera (7,2%), piedra con barro (5,0%), ladrillo (4,7%), entre otros materiales.

CUADRO Nº 9.1
HOGARES POR NIVELES DE POBREZA, SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN
LAS PAREDES EXTERIORES DE LAS VIVIENDAS Y ÁREA DE RESIDENCIA, 1998

| MATERIAL EN LAS PAREDES Y AREA DE RESIDENCIA | TOTAL | POBRES |  |  | NO POBRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | EXTREMOS | NO EXTREMOS |  |
| TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO | 43,4 | 18,5 | 4,7 | 27,4 | 54,2 |
| ADOBE O TAPIA | 40,4 | 57,9 | 76,6 | 45,8 | 32,7 |
| QUINCHA | 3,1 | 3,7 | 2,0 | 4,8 | 2,9 |
| PIEDRA CON BARRO | 1,5 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 0,9 |
| MADERA | 7,1 | 10,2 | 7,2 | 12,1 | 5,8 |
| ESTERA | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,1 |
| OTRO MATERIAL | 3,1 | 4,8 | 3,5 | 5,6 | 2,4 |
| URBANA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO | 62,4 | 38,9 | 22,5 | 42,0 | 68,6 |
| ADOBE O TAPIA | 23,8 | 34,3 | 49,5 | 31,5 | 21,0 |
| QUINCHA | 2,7 | 4,5 | 2,8 | 4,9 | 2,2 |
| PIEDRA CON BARRO | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| MADERA | 6,7 | 13,6 | 16,1 | 13,1 | 4,8 |
| ESTERA | 1,7 | 4,2 | 5,0 | 4,1 | 1,1 |
| OTRO MATERIAL | 2,5 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 2,1 |
| RURAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO | 5,1 | 1,3 | 0,7 | 2,1 | 8,9 |
| ADOBE O TAPIA | 73,6 | 77,9 | 82,8 | 70,8 | 69,5 |
| QUINCHA | 4,0 | 2,9 | 1,8 | 4,6 | 5,2 |
| PIEDRA CON BARRO | 4,1 | 5,3 | 6,1 | 4,1 | 3,0 |
| MADERA | 8,0 | 7,3 | 5,2 | 10,3 | 8,7 |
| ESTERA | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,3 |
| OTRO MATERIAL | 4,5 | 5,2 | 3,3 | 7,9 | 3,4 |
| FUENTE: INEI - ENAHO - IV Trimestre 1998. |  |  |  |  |  |

Con relación al lugar de residencia, se observa que en el área rural del país predominan las viviendas con paredes exteriores de adobe o tapia, donde residen el 73,6% de los hogares. Asimismo, el 77,9% de los hogares pobres viven en casas con esta característica, siendo mayor en los hogares que se encuentran en extrema pobreza, 82,8%.

Asimismo, el 69,5% de los hogares no pobres residen en viviendas cuyas paredes exteriores son de adobe o tapia. En cambio, en el área urbana, otro de los materiales mas utilizado en la construcción de las paredes exteriores de las viviendas de los hogares es el ladrillo o bloque de cemento. Entre los no pobres, el 68,6% de hogares habita en viviendas con este material, del mismo modo el 22,5% de hogares en extrema pobreza viven en viviendas construidas con ladrillos o bloques de cemento.

Por lo que vemos es que el ladrillo mas empleado es el de adobe el cual es también llamado ladrillo de los pobres por lo cual es el mas conocido aunque en la ciudad mayormente usan el ladrillo o bloque de cemento desconociendo que en muchas partes del país hay persona pobres que su satisfacción es tener una vivienda de adobe ya que a veces viven en esteras u otros materiales con los cuales puedan formar un lugar seguro del clima u otros peligros.

SISMO OCURRIDO EN EL PAÍS

El Instituto Geofísico del Perú informa que el día 15 de Agosto de 2007, la zona

Sur de la región central del Perú, fue sacudida por un gran sismo que alcanzo una

Magnitud de 7.0 en la escala de Richter (ML) y 7.9 en la escala de “magnitud

Momento” (Mw). Este último fue localizado a 60 Km. al Oeste de la localidad de Pisco;

Es decir, en el mar. El sismo tuvo su origen en la superficie de fricción de las placas de Nazca y Sudamericana, siendo estas a nivel mundial, las de mayor velocidad de Convergencia (10 cm/año). La intensidad máxima evaluada en la escala de Mercáis Modificada (MM) fue de VII afectando un radio de 250 Km. alrededor el epicentro. El sismo sentido con intensidades de V (MM) en Lima ciudad capital y de II-III (MM) en las ciudades de Chiclayo y Arequipa.

Esto produjo que en las ciudades de pisco, ICA, chicha y otras provincias afectadas  ocurrieran muchas muertes las cuales fueron en enormes cifras ya que nadie en ese momento estaba al tanto de eso, quedándose muchas personas sin hogares y algunas heridas por los golpes sufridos en tiempo que duro este sismo entre los cuales muchas personas fueron apoyadas por campañas para tener siquiera algo que comer y mas que todo por los niños que tuvieron que pasar por el frió y estar al asecho de cualquier enfermedad que pudieran  contrariar poco a poco fueron llegando el apoya hacia esas personas a las cuales fueron brindadas carpas para su protección. Mientras que:

Los precios de los ladrillos en Lima Metropolitana subieron un 50% en los primeros siete meses del año, la tasa más alta en comparación a la variación que sufrieron otros materiales de construcción, informó el Instituto Nacional de  Estadística e Informática (INEI).

Sólo en julio del 2007, los precios de los ladrillos aumentaron en un 16%, por el incremento de precios en las variedades: King Kong (19,2%), Pandereta (17,7%) y para Techo (14,8%), debido entre otros factores, a una mayor demanda y al aumento de precios de los combustibles, explicó el INEI.

En los primeros siete meses del año, los precios de las maderas para la construcción aumentaron un 5% y de los agregados en un 7,46%. Sólo en julio la cotización de los agregados aumentó 0,98%, influyendo arena gruesa, que subió 2,3% y piedra chancada de ½ (0,3%).

Los precios de los vidrios sólo aumentaron 1,56% entre enero y julio, al igual que los precios de las mayólicas y mosaicos que sólo subieron 1,08%, según el  reporte del INEI.

Vemos que las industrias ladrilleras aumentaron sus precios por este incidente ocurrido en el Perú en el 2007.

La industria de agregados aumentaron para la construcción también aumentaron.

Los precios del vidrio y mayólicas también aumentaron pero en mínimas proporciones.

http://www.definicion.org/ladrillo

http://www.arqhys.com/arcilla.html

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0180/C9-1.HTM

http://khatati.igp.gob.pe/cns/reportes/2007/sism_150807.pdf

AUTOR:

Liz Vanessa Ramos Condori

vanny_1517@hotmail.com

Nací el 2 de noviembre del 1989, en la ciudad de Lima, Perú

Estudios: administración de negocios internacionales en la universidad de sn Martín de Porres.

Perú – Lima

Viernes 11 de abril del 2008