Uso del voltímetro y el amperímetro

Vizcaíno, Franceli.    acempri_skyti@hotmail.com

- Introducción

- Pre-Laboratorio

- Laboratorio

- Pos- Laboratorio

## Introducción

Los instrumentos de medición a utilizar son instrumentos destinados a la medición de magnitudes eléctricas, entre los que están el Voltímetro el cual mide diferencia de potencial eléctrico en voltios o submúltiplos; el  Amperímetros que mide intensidad de corriente eléctrica en ampere o submúltiplos y Ohmetros que mide la resistencia eléctrica en Ohms () o submúltiplos.

Los tres instrumentos pueden presentarse en forma independiente o agrupados en un solo instrumento llamado Multimetro o, como se lo denomina comúnmente, Tester.

Como las magnitudes a medir están comprendidas en un rango muy amplio de valores, los voltímetros y amperímetros poseen un selector que nos permite seleccionar la escala que mejor se adecue al valor de la magnitud a medir. Esto es, el valor a medir quedará  comprendido entre el cero y un valor máximo, denominado fondo de escala, que será superior al mismo.

## Pre-Laboratorio

Investigación.

1.-  ¿A que se llama apreciación de una escala?

Es la menor medida que se puede hacer con un instrumento de precisión.

Como lo son una regla graduada, un amperímetro, un voltímetro, etc.

2.-  Formula para determinar la apreciación de una escala de medida.

Ar= (LM-Lm) / (N°)

3.-  Hacer un diagrama de un circuito eléctrico donde se muestre una batería, un

interruptor, dos resistencia en serie, un voltímetro midiendo la diferencia de

potencial en los extremos de cada resistencia y un amperímetro midiendo la

corriente del circuito.

4.-  ¿Qué es un ohmimetro?

Es un aparato que sirve para medir las resistencias desconocidas y

consiste en un galvanómetro, calibrado ohmios, una batería o fuente de

voltaje y una resistencia calibrada para ajustar a cero el indicador.

5.-  ¿Qué es un multimetro o polímetro?

Es un instrumento que puede medir distintas magnitudes, en ellos existe

una palanca o selector para elegir el tipo de magnitud que se vaya a medir,

ya sea intensidad de corriente o diferencia de potencial.

## Laboratorio

Materiales necesarios:

- Voltímetro

- Amperímetro

- Resistencia de varios valores

- Fuente de poder

- Conductores

Experiencia N° 1

Identificar símbolos eléctricos.

| Elemento | Función | Símbolo Eléctrico |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amperímetro | Instrumento utilizado para medir la intensidad de un circuito | A |  |
| Voltímetro | Instrumento para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito | V |  |
| Resistencia | Presenta un material al paso de la corriente eléctrica |  |  |
| Reóstato | Tiene como finalidad variar a voluntad el valor de la resistencia de un circuito |  |  |
| Fusible | Garantizar la seguridad eléctrica de los mismos |  |  |
| Interruptor | Controlar a voluntad el paso o no de la corriente en un circuito eléctrico. Interruptor abierto Interruptor cerrado |  |  |
| Bobina | Permitir que el cilindro botado al cual se encuentra unidas, rote a favor o en contra de las manecillas del reloj |  |  |
| Lámpara Eléctrica |  |  |  |
| Condensador Fijo | Mantener constante el valor de su capacidad |  |  |
| Condensador Variable | Cambiar la capacidad entre ciertos limites mediante el movimiento de ejes |  |  |
| Corriente Continua | Todos los elementos circulan siempre en el mismo sentido. Es la que proporciona las pilas y las baterías |  |  |
| Corriente Alterna | Los electrones cambian periódicamente su sentido de movimiento de vaivén. Es laque tenemos en la red eléctrica |  |  |
| Batería |  |  |  |

Experiencia N° 2

Determinar la apreciación y el alcance del voltímetro.

Voltímetro

LM: 4

Lm: 2

N°:  2

:  1

Amperímetro

LM: 2

Lm: 1

N°: 10

: 0,1

Experiencia N° 3

Haz un diagrama de un circuito que conste de dos resistencias en serie, una lámpara, una batería, un interruptor, un amperímetro y un voltímetro.

## Pos- Laboratorio

1.- Diferencia entre un amperímetro y un voltímetro.

El amperímetro se usa para medir corrientes y por tanto se intercala en el circuito, es decir que toda la corriente al ser medida debe pasar a través de el.(se dice que se conecta en serie con el circuito )
Debido a esto debe presentar una resistencia interna lo menor posible para que esta no sea causa de limitación de la corriente del circuito.
El voltímetro se usa para medir tensión, diferencia de potencial, voltaje.
Este instrumento se coloca en paralelo con el componente del circuito elegido.
Es muy deseable que su resistencia interna sea lo mayor posible ya que esta resistencia quedara en paralelo con la del componente a medir y si es baja producirá errores de lectura.

2.- ¿Por qué es importante calcular las apreciaciones de las escalas de los

instrumentos de medida?

Es importante porque al calcular cual es la apreciación de un instrumento,

se sabe la mínima precisión en medida que este objeto puede realizar.

3.- Explica la razón por a cual un amperímetro debe tener una resistencia interna

muy pequeña.

El amperímetro debe tener una resistencia interna muy pequeña para que

la intensidad de la corriente en el sea mas elevada.

4.- Explica la razón por la cual en el voltímetro debe tener una resistencia interna

muy grande.

El voltímetro debe tener una resistencia interna muy grande para que

la intensidad de la corriente en el sea reducida.

5.- ¿Qué es un osciloscopio?

Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.

Integrante:

Vizcaíno, Franceli.

acempri_skyti@hotmail.com

Fundación la Salle de Ciencias Naturales.

U.E.L.N.P ‘’DR. Ramón Espinoza Reyes’’

Campus Margarita

П Zootecnia marina

Punta de piedra, Marzo del 2010.