Proceso industrial de lavado de textiles

- Proceso industrial de lavado de textiles

- Procesos simples

- Procesos dobles

Esta información recopilada esta obtenida en base de asesoramientos, capacitaciones y sobre todo obtenida por mucho años de experiencia en el rubro de textiles.

Los rendimientos y usos correctos de los productos son de acuerdo a fichas técnicas de cada producto proporcionadas por los proveedores, para un uso y aprovechamiento optimo para un proceso de lavado.

También es importante mencionar que la aplicación de un proceso es variable, se aplican porcentajes de productos, entre ellos podemos mencionar los tintes, ácidos, enzimas, y otros son formulados y mejorados empíricamente atreves de varios años, para así poder llegar a resultados innovadores por el técnico encargado del lavado.

A continuación mostramos algunos ejemplos de procesos más comúnmente solicitados para ser efectuados. Que claramente pueden tener muchas variantes.

## Proceso industrial de lavado de textiles

Para los  procesos industriales de lavados de textiles se sigue una serie de etapas, para conocerlos de manera clara podemos considerar dos tipos de procesos fundamentales, procesos simples y procesos dobles.

Cada proceso tiene sus respectivas etapas. Consideramos procesos simples a aquellos que no requieren volver a ser procesados una vez finalice este, se da el denominativo de proceso dobles a aquellos que si requieren un proceso adicional al finalizar; este proceso adicional puede ser:

- Estonado.

- Focalizado.

- Fronceado.

- Arrugado con prensa.

Definitivamente este proceso adicional tiene sus propias connotaciones que se detallan en cada proceso doble.

PROCESOS SIMPLES

- Etapas de un proceso simple:

Las principales etapas que requiere un proceso simple son los siguientes nombrados a continuación, pero cabe recalcar que no necesariamente tiene que contar con todos depende del tipo de lavado a procesar.

- DESGOMADO

- TEÑIDO

- FIJADO

- ESTONADO CON ENZIMA

- CLOREADO

- DEGRADADO DEL INDIGO AZUL

- NEUTRALIZADO

- CATIONIZADO

- ABRILLANTADO

- SUAVIZADO

OBS. ESTE PROCESO ES MAS FACIL DE REALIZAR POR EL POCO TIEMPO QUE DEMORA EN COMPLETARLO, YA QUE PRESENTA UNA SOLA FACE.

- Productos químicos principales que se usan en cada etapa:

DESGOMADO

Producto:

DETERGENTE NEUTRA

SODA CAUSTICA

TEÑIDO

Producto:

SAL

TINTES

FIJADO

Producto:

FIJADOR

ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

Producto:

ACIDO FORMICO

ENCIMA ACIDA

CLOREADO

Producto:

HIPOCLORITO DE SODIO

CLORO SOLIDO

DEGRADADO DEL INDIGO AZUL

Producto:

CLORO SOLIDO

ACTIVE

CLAROL

PMP

NEUTRALIZADO

Producto:

METABISULFITO DE SODIO

CATIONIZADO

Producto:

DETERGENTE

SODA CAUATICA

ABRILLANTADO

Producto:

AGUA OXIGENADA

SODA CAUSTICA

METACILICATO DE SODIO

BLANCO OPTICO

SUAVISADO

Producto:

SUAVISANTE

OBS. CADA ES DIFERENTE Y SE APLICAN LAS ETAPAS QUE REQUIERAN, NO NECESARIAMENTE PUEDEN CONTAR CON TODAS.

FINALIZADO DEL PROCESO

UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE LAVADO EN LAS MAQUINA LAVADORAS DE UN O DOS TAMBORES, LO QUE SIGUE A CONTINUACION ES CENTRIFUGADO DE LAS PRENDAS Y LA MAQUINA CENTRIFUGADORA Y POSTERIORMENTE EL SECADO EN UNA SECADODA INDUSTRIAL DE GRAN CAPACIDAD.

PROCESOS DOBLES

- Etapas de un proceso doble:

Las principales etapas que requiere un proceso doble son los siguientes nombrados a continuación, pero cabe recalcar que no necesariamente tiene que contar con todos, depende del tipo de lavado a procesar.

- DESGOMADO

- TEÑIDO

- FIJADO

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

- CLOREADO

- DEGRADADO DEL INDIGO AZUL

- NEUTRALIZADO

- CATIONIZADO

- ABRILLANTADO

- SUAVIZADO

PROCESOS ADICIONALES

- FRONCEADO

- ESTODADO

- FOCALIZADO

OBS. ESTE PROCESO TIENE UN MAYOR GRADO DE DIFICULTAD YA QUE PRESENTA UN PROCESO ADICINAL Y REQUIERE UN MAYOR TIEMPO.

Productos químicos principales que se usan en cada etapa:

DESGOMADO

Producto:

DETERGENTE NEUTRA

SODA CAUSTICA

TEÑIDO

Producto:

SAL

TINTES

FIJADO

Producto:

FIJADOR

ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

Producto:

ACIDO FORMICO

ENCIMA ACIDA

CLOREADO

Producto:

HIPOCLORITO DE SODIO

CLORO SOLIDO

DEGRADADO DEL INDIGO AZUL

Producto:

CLORO SOLIDO

ACTIVE

CLAROL

PMP

NEUTRALIZADO

Producto:

METABISULFITO DE SODIO

CATIONIZADO

Producto:

DETERGENTE

SODA CAUATICA

ABRILLANTADO

Producto:

AGUA OXIGENADA

SODA CAUSTICA

METACILICATO DE SODIO

BLANCO OPTICO

SUAVISADO

Producto:

SUAVISANTE

FRONCEADO

Producto:

PIEDRA POMES

CLOROCAL

ESTONADO CON RODAVITA

Producto:

PMP

ESTON POWER

RODAVITA

FOCALIZADO

Producto:

PMP

OBS. CADA TIPO DE PROCESO ES DIFERENTE Y SE APLICAN LAS ETAPAS QUE SE REQUIERAN, NO NECESARIAMENTE PUEDEN CONTAR CON TODAS.

## Procesos simples

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: ENZIMATIZADO (AZUL JEANS)º

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 55º           TIEMPO: 60 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- BAJAR EL PH DEL AGUA CON ACIDO FORMICO A UN PH DE 4.5.

- LUEGO AÑADIR LA ENZIMA ACIDA.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 45 – 60 MINUTOS).

- ABRILLANTADO

%     Producto:

3.00 AGUA OXIGENADA

2.00 SODA CAUSTICA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 30 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, SODA CAUSTICA,  METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVIZADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: TEÑIDO GRAFO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA LOS PRODUCTOS.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- TEÑIDO

%     Producto:

0.80 SAL

0.80 TINTE NEGRO

0.35 AZUL MARINO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 80º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 200 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL Y EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 80º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 100 LITROS APROOXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 55º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

- SUAVIZADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: TEÑIDO NEGRO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

1.00 SODA CAUSTICA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA LOS PRODUCTOS.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- TEÑIDO

%     Producto:

0.80 SAL

2.00 TINTE NEGRO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 85º            TIEMPO: 40 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 200 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA P ARADA COLQUE LA SAL Y EL TINTE.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 85º

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 100 LITROS APROOXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CELESTE

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.30 ACIDO FORMICO

0.25 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 50 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 50º.

- LUEGO AÑADIR LA ENZIMA ACIDA.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 50– 60 MINUTOS).

- CLOREADO

%     Producto:

2.5 CLORO SOLIDO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE CLOREADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENETE LA MAQUINA HASTA QUE LLEGUE A LOS 50º DE TEMPERATURA

- AÑADIR EL PRODUCTO, CLORO Y PROGRAME EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA ESTA ETAPA.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

OBS. EL TEIMPO DE CLOREADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 15 – 20 MINUTOS).

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

2.00 AGUA OXIGENADA

1.00 SODA CAUSTICA

0.50 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 20 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, SODA CAUSTICA,  METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: TEÑIDO AZUL NOCHE

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- TEÑIDO

%     Producto:

0.80 SAL

1.00 TINTE NEGRO

0.25 AZUL MARINO

0.05 AMARILLO ORO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 40 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 100 LITROS APROOXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 55º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 45 – 60 MINUTOS).

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: TEÑIDO PLOMO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- DEGRADADO DEL INDIGO AZUL

%     Producto:

2.50 CLORO SOLIDO

AGUA: 250 LITROS.            TEMPERATURA: 50º            TIEMPO: 40 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DEGRADADO  250 LITROS APROOXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENETE LA MAQUINA HASTA QUE LLEGUE A LOS 50º DE TEMPERATURA

- AÑADIR EL PRODUCTO, CLORO PREVIAMENTE DILUIDA EN AGUA Y PROGRAME EN EL TIEMPO ESTIMADO PARA ESTA ETAPA.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

OBS. EL DEGRADADO TAMBIEN PUEDE REALIZARSE CON HIPOCLORITO DE SODIO, ACTIVE U OTRO PRODUCTO.

- NEUTRALIZADO%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 100 LITROS APROOXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABISULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- CATIONIZADO

%     Producto:

0.90 DETERGENTE

0.90 SODA CAUATICA

AGUA: 100 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE CATIONIZADO 100 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL DETERGENTE Y LA SODA.

- ELEVAR LA TEMPERATURA HATA QUE LLEGUE A 50º

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

- TEÑIDO

%     Producto:

0.80 SAL

0.25 TINTE NEGRO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 80º           TIEMPO: 40 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 80º.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 50 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 55º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- PROCESAR POR UN TIEMPO DE 45 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30– 45 MINUTOS).

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CAFÉ OSCURO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 30 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.060 NEGRO

0.250 ROJO ESCARLATA

0.300 NARANJA

0.060 ROJO B-200

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CAFÉ OXIDO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 30 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.150 NARANJA

0.080 ROJO ESCARLATA

0.080 AZUL-370

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: VERDE AZULADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 45 – 60 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.040 TINTE AMARILLO

0.025 CASTAÑO

0.013 NEGRO

0.030 TURQUEZA

0.050 AZUL MARINO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: VERDE OSCURO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.200 NEGRO

0.250 NARANJA

0.080 CASTAÑO

0.080 AZUL MARINO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 45 – 60 MINUTOS).

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

## Procesos dobles

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: ENZIMATICO FRONCEADO (AZUL JEANS)

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 55º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- BAJAR EL PH DEL AGUA CON ACIDO FORMICO A UN PH DE 4.5.

- LUEGO AÑADIR LA ENZIMA ACIDA.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- CENTRIFUGADO DE LAS PRENDAS Y SECADO.

OBS. LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FRONCEADO)

- FRONCEADO

Cant.       Producto:

10.00 KG PIEDRA POMES

2.00 %      CLOROCAL

TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE LA PIEDRA EN LA MAQUINA FRONCEADORA.

- AÑADIR EL CLOROCAL

- COLOCAR LAS PRENDAS DE MANERA QUE NO PRESENTEN ARRUGAS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- RETIRE LAS PRENDAS UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

OBS. EL PROCESO DE FRONCEADO SE REALIZA EN OTRA MAQUINA Y LA ETAPA PROCESA EN SECO.

- ENJUAGADO

AGUA: 250 LITROS.      TEMPERATURA: ACTUAL          TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ENJUAGADO  250 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- DE DOS ENJUAGUES.

- RETIRE EL AGUA.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

2.00 AGUA OXIGENADA

1.00 SODA CAUSTICA

0.50 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 20 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, SODA CAUSTICA,  METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: TEÑIDO GRAFO FOCALIZADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA LOS PRODUCTOS.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- TEÑIDO

%     Producto:

0.80 SAL

0.80 TINTE NEGRO

0.40 AZUL MARINO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 80º            TIEMPO: 40 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 200 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL Y EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 80º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 100 LITROS APROOXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.40 ACIDO FORMICO

0.30 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 50º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR.

LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (ESTONADO)

- FOCALIZADO

Rendimiento.                        Producto:

25.00 GRAMOS POR LITRO PMP

TIEMPO: DE ACUERDO A OPERARIO.

- DISUELVA EL PRODUCTO EN AGUA SEGÚN EL RENDIMIENTO.

- CON AYUDA DE UN INSTRUMENTO,  REALICE EL FOCALIZADO MANUALMENTE CON EL PRODUCTO LIQUIDO TODAS PRENDAS SEGÚN LO SOLICITADO.

- DEJE OREAR LAS PRENDAS UNOS MINUTO Y ESTARA LISTO PARA SEGUIR LA SIGUIENTE ETAPA Y VOLVER A LA MAQUINA LAVADORA.

OBS. EL PROCESO DE FOCALIZADO SE REALIZA MANUALMENETE Y EL TIEMPO DEL PROCESO ES SEGÚN LA AVILIDAD DEL FOCALIZADOR.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CELESTE FRONCEADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA Y SAQUE LAS PRENDAS DE LA LAVADORA Y PROCEDA A SECARLAS EN LA SECADORA PARA PREPARARLAS PARA EL SIGUIENTE PROCESO (FRONCEADO).

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FRONCEADO)

- FRONCEADO

Cant.       Producto:

10.00 KG PIEDRA POMES

1.500 KG CLOROCAL

TIEMPO: 20 MINUTOS

- COLOQUE LA PIEDRA EN LA MAQUINA FRONCEADORA.

- AÑADIR EL CLOROCAL

- COLOCAR LAS PRENDAS DE MANERA QUE NO PRESENTEN ARRUGAS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- RETIRE LAS PRENDAS UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

OBS. EL PROCESO DE FRONCEADO SE REALIZA EN OTRA MAQUINA Y LA ETAPA PROCESA EN SECO.

- ENJUAGADO

AGUA: 250 LITROS.      TEMPERATURA: ACTUAL          TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ENJUAGADO  250 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- DE DOS ENJUAGUES.

- RETIRE EL AGUA.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: TEÑIDO AZUL NOCHE ESTONADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- TEÑIDO

%     Producto:

0.80 SAL

1.00 TINTE NEGRO

3.00 AZUL MARINO

0.02 AMARILLO ORO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 40 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 100 LITROS APROOXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 50º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR.

LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (ESTONADO)

- ESTONADO CON RODAVITA

Rendimiento.                        Producto:

25.00 GRAMOS POR LITRO PMP

TIEMPO: DE ACUERDO A OPERARIO.

- COLOQUE EL PRODUCTO EN UN RECIPIENTE.

- CON AYUDA DE UN INSTRUMENTO (ESPONJA ADECUADA) REALICE EL ESTONADO MANUALMENTE TODAS PRENDAS CON EL PRODUCTO EN ESTADO SOLIDO.

- DEJE OREAR LAS PRENDAS UNOS MINUTO Y ESTARA LISTO PARA SEGUIR LA SIGUIENTE ETAPA Y VOLVER A LA MAQUINA LAVADORA.

OBS. EL PROCESO DE ESTONADO SE REALIZA MANUALMENETE Y EL TIEMPO DEL PROCESO ES SEGÚN LA AVILIDAD DEL ESTONADOR.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CAFÉ OSCURO FOCALIZADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 30 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.060 NEGRO

0.250 ROJO ESCARLATA

0.300 NARANJA

0.060 ROJO B-200

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

OBS. LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FOCALIZADO)

- FOCALIZADO

Rendimiento.                        Producto:

25.00 GRAMOS POR LITRO PMP

TIEMPO: DE ACUERDO A OPERARIO.

- DISUELVA EL PRODUCTO EN AGUA SEGÚN EL RENDIMIENTO.

- CON AYUDA DE UN INSTRUMENTO,  REALICE EL FOCALIZADO MANUALMENTE CON EL PRODUCTO LIQUIDO TODAS PRENDAS SEGÚN LO SOLICITADO.

- DEJE OREAR LAS PRENDAS UNOS MINUTO Y ESTARA LISTO PARA SEGUIR LA SIGUIENTE ETAPA Y VOLVER A LA MAQUINA LAVADORA.

OBS. EL PROCESO DE FOCALIZADO SE REALIZA MANUALMENETE Y EL TIEMPO DEL PROCESO ES SEGÚN LA AVILIDAD DEL FOCALIZADOR.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.                                                            TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CAFÉ OXIDO FOCALIZADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 30 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.150 NARANJA

0.080 ROJO ESCARLATA

0.080 AZUL-370

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

OBS. LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FOCALIZADO)

- FOCALIZADO

Rendimiento.                        Producto:

25.00 GRAMOS POR LITRO PMP

TIEMPO: DE ACUERDO A OPERARIO.

- DISUELVA EL PRODUCTO EN AGUA SEGÚN EL RENDIMIENTO.

- CON AYUDA DE UN INSTRUMENTO,  REALICE EL FOCALIZADO MANUALMENTE CON EL PRODUCTO LIQUIDO TODAS PRENDAS SEGÚN LO SOLICITADO.

- DEJE OREAR LAS PRENDAS UNOS MINUTO Y ESTARA LISTO PARA SEGUIR LA SIGUIENTE ETAPA Y VOLVER A LA MAQUINA LAVADORA.

OBS. EL PROCESO DE FOCALIZADO SE REALIZA MANUALMENETE Y EL TIEMPO DEL PROCESO ES SEGÚN LA AVILIDAD DEL FOCALIZADOR.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.                                                            TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CAFÉ OXIDO FRONCEADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 30 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.150 NARANJA

0.080 ROJO ESCARLATA

0.080 AZUL-370

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

OBS. LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FRONCEADO)

- FRONCEADO

Cant.       Producto:

10.00 KG PIEDRA POMES

2.00 %      CLOROCAL

TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE LA PIEDRA EN LA MAQUINA FRONCEADORA.

- AÑADIR EL CLOROCAL

- COLOCAR LAS PRENDAS DE MANERA QUE NO PRESENTEN ARRUGAS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- RETIRE LAS PRENDAS UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

OBS. EL PROCESO DE FRONCEADO SE REALIZA EN OTRA MAQUINA Y LA ETAPA PROCESA EN SECO.

- ENJUAGADO

AGUA: 250 LITROS.      TEMPERATURA: ACTUAL          TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ENJUAGADO  250 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- DE DOS ENJUAGUES.

- RETIRE EL AGUA.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: CAFÉ CASTAÑO FOCALIZADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 45 – 60 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.070 CASTAÑO

0.030 ROJO ESCARLATA

0.080 AMARILLO

0.180 NEGRO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 40 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SACAR LAS PRENDAS DE LA MAQUINA Y SECARLAS EN LA SECADORA.

OBS. LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FOCALIZADO)

- FOCALIZADO

Rendimiento.                        Producto:

25.00 GRAMOS POR LITRO PMP

TIEMPO: DE ACUERDO A OPERARIO.

- DISUELVA EL PRODUCTO EN AGUA SEGÚN EL RENDIMIENTO.

- CON AYUDA DE UN INSTRUMENTO,  REALICE EL FOCALIZADO MANUALMENTE CON EL PRODUCTO LIQUIDO TODAS PRENDAS SEGÚN LO SOLICITADO.

- DEJE OREAR LAS PRENDAS UNOS MINUTO Y ESTARA LISTO PARA SEGUIR LA SIGUIENTE ETAPA Y VOLVER A LA MAQUINA LAVADORA.

OBS. EL PROCESO DE FOCALIZADO SE REALIZA MANUALMENETE Y EL TIEMPO DEL PROCESO ES SEGÚN LA AVILIDAD DEL FOCALIZADOR.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.                                                            TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: VERDE AZULADO FOCALIZADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 45 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 45 – 60 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.040 TINTE AMARILLO

0.025 CASTAÑO

0.013 NEGRO

0.030 TURQUEZA

0.050 AZUL MARINO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SACAR LAS PRENDAS DE LA MAQUINA Y SECARLAS EN LA SECADORA.

OBS. LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FOCALIZADO)

- FOCALIZADO

Rendimiento.                        Producto:

25.00 GRAMOS POR LITRO PMP

TIEMPO: DE ACUERDO A OPERARIO.

- DISUELVA EL PRODUCTO EN AGUA SEGÚN EL RENDIMIENTO.

- CON AYUDA DE UN INSTRUMENTO,  REALICE EL FOCALIZADO MANUALMENTE CON EL PRODUCTO LIQUIDO TODAS PRENDAS SEGÚN LO SOLICITADO.

- DEJE OREAR LAS PRENDAS UNOS MINUTO Y ESTARA LISTO PARA SEGUIR LA SIGUIENTE ETAPA Y VOLVER A LA MAQUINA LAVADORA.

OBS. EL PROCESO DE FOCALIZADO SE REALIZA MANUALMENETE Y EL TIEMPO DEL PROCESO ES SEGÚN LA AVILIDAD DEL FOCALIZADOR.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.                                                            TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

PROCEDIMIENTO

Tipo de Lavado: VERDE-BL FRONCEADO

DETALLES DE PRENDA

- 50 pantalones de varón

- Tela jeans (14 onzas)

- Peso por prenda 375 gr.

- Peso total 38 kg.

- DESGOMADO

%     Producto:

0.80 DETERGENTE NEUTRA

AGUA: 200 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  DESGOME 200 LITROS APROXIMADOS.

- COLOCAR LAS PRENDAS EN LA MAQUINA Y CERRARLA.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- AÑADA EL PRODUCTO.

- CALIENTE  HASTA QUE LLEGUE A 75º

- PROCESE POR 25 MINUTOS.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ESTONADO CON ENZIMA ACIDA

%     Producto:

0.50 ACIDO FORMICO

0.40 ENCIMA ACIDA

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: 50º           TIEMPO: 30 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ESTONADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL ACIDO Y LA ENZIMA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 55º.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS

OBS. EL TEIMPO DE ESTONADO ES VARIABLE QUE DEPENDE DE UN PADRON DE REFERNCIA O TONO QUE SE QUIERA LLEGAR. (TIEMPO: 30 – 45 MINUTOS).

- TEÑIDO

%       Producto:

0.800 SAL

0.025 AMARILLO

0.035 TURQUEZA

0.005 NEGRO

AGUA: 50 LITROS.            TEMPERATURA: 75º            TIEMPO: 35 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA  TEÑIDO 50 LITROS APROOXIMADOS.

- CON LA MAQUINA PARADA COLQUE LA SAL,  EL TINTE PREVIAMENTE MESCLADO HOMOGENEAMENTE EN SECO.

- ENCIENDA LA MAQUINA.

- CALIENTE LENTAMENTE HASTA QUE LLEGUE A 75º.

- NO RETIRE EL AGUA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO FIJE EN EL MISMO AGUA.

- FIJADO

%     Producto:

1.00 FIJADOR

AGUA: 100 LITROS.        TEMPERATURA: ACTUAL        TIEMPO: 10 MINUTOS

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL FIJADOR.

- RETIRE EL AGUA.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

OBS. LAS PRENDAS DEVERAN ESTAR BIEN SECAS Y/O PLANCHADAS, ACOMODANDOLAS DE MANERA TAL QUE NO PRESENTEN  PROBLEMAS PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA (FRONCEADO)

- FRONCEADO

Cant.       Producto:

10.00 KG PIEDRA POMES

2.00 %      CLOROCAL

TIEMPO: 25 MINUTOS

- COLOQUE LA PIEDRA EN LA MAQUINA FRONCEADORA.

- AÑADIR EL CLOROCAL

- COLOCAR LAS PRENDAS DE MANERA QUE NO PRESENTEN ARRUGAS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- RETIRE LAS PRENDAS UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

OBS. EL PROCESO DE FRONCEADO SE REALIZA EN OTRA MAQUINA Y LA ETAPA PROCESA EN SECO.

- ENJUAGADO

AGUA: 250 LITROS.      TEMPERATURA: ACTUAL          TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ENJUAGADO  250 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- DE DOS ENJUAGUES.

- RETIRE EL AGUA.

- NEUTRALIZADO

%     Producto:

1.00 METABISULFITO DE SODIO

AGUA: 200 LITROS.       TEMPERATURA: 60º           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE NEUTRALIZADO 200 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL METABIDULFITO DE SODIO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- ABRILLANTADO

%     Producto:

1.00 AGUA OXIGENADA

1.00 METACILICATO DE SODIO

0.50 BLANCO OPTICO

AGUA: 300 LITROS.       TEMPERATURA: 35º           TIEMPO: 15 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE ABRILLANTADO 300 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL AGUA OXIGENADA, METASILICATO DE SODIO Y EL BLANCO OPTICO.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- DE UN ENJUAGUE DE 5 MINUTOS.

- SUAVISADO

%     Producto:

2.00 SUAVISANTE

AGUA: 50 LITROS.       TEMPERATURA: ACTUAL           TIEMPO: 10 MINUTOS

- COLOQUE EL NIVEL DE AGUA PARA UN PROCESO DE FIJADO 50 LITROS APROXIMADOS.

- ENCENDER LA MAQUINA.

- AÑADIR EL SUAVISANTE.

- RETIRE EL AGUA UNA VEZ QUE TERMINE EL TIEMPO.

- PROCESO FINALIZADO.

Autor:

Cristian Cesar Chinche Apaza

cristian.chinche@gmail.com

LAVADOR INDUSTRIAL DE TEXTILES:

NOVIEMBRE -  2013

COCHABAMBA – BOLIVIA