www.monografias.com

Clases de aceites y lubricantes

- Extracción de los lubricantes  y aceites del petróleo

### API

### SAE

### Sistema de clasificación API para aceites

### Productos automotrices

### Productos industriales

### Productos de  aeronaves

- Productos de procesamiento de metales

### Productos especiales y  de procesos

### Productos marinos

EXTRACCIÓN DE LOS LUBRICANTES

Y ACEITES DEL PETROLEO

Los aceites y lubricantes se clasifican de acuerdo al nivel de servicio (*API) y al grado de viscosidad (**SAE).

### API

El API clasifica los aceites para motores a gasolina con la letra S (servicio) y una segunda letra que indica el nivel de desempeño del aceite referida al modelo o año de fabricación de los vehículos, como lo son:  SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ.

Con la letra C (comercial) los aceites para motores diesel y una segunda letra que se refiere  al año, al tipo de operación y al diseño, como lo son: CA, CB , CC, CD, CD-II, CE,   CF, CF-2, CF-4, CG-4.

Las letras  GL  que son para aceites de transmisión y diferenciales como:  GL-1,  GL-2 ,  GL-3 ,  GL-4 ,  GL-5.

### SAE

La SAE clasifica los aceites de motor de acuerdo con su viscosidad en:

UNIGRADOS.  los cuales son:  SAE  40 y SAE  50.

MULTIGRADOS.   Los cuales son:  SAE 20W- 40, SAE 20W-50 y SAE  15W-40.

De este par de aceites los multigrados brindan mayores beneficios, tales como:

Facilitan el arranque en frió del motor protegiéndolo contra el desgaste.

Su viscosidad se mantiene estable a diferentes temperaturas de operación.

Ahorran en consumo de combustible y aceite.

### SISTEMA DE CLASIFICACION API PARA ACEITES

DE MOTOR ¨ S ¨ SPARK COMBUSTION

| SA | Antigüedad para servicios de motores a gasolina Diesel |
| --- | --- |
| SB | Para servicio en motores a gasolina de trabajo ligero |
| SC | # Para servicio de mantenimiento por garantía # en motores a gasolina modelo 1968 |
| SD | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1970 |
| SE | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1972 |
| SF | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 1980 |
| SG | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 1989 |
| SH | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1993 |
| SJ | Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1996 |

¨  C  ¨  COMBUSTIÓN  BY COMPRESIÓN

| CA | Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de alta calidad |
| --- | --- |
| CB | Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de baja calidad |
| CC | Para servicio de motores diesel y gasolina |
| CD | Para servicio de motores diesel |
| CD II | Para servicio de motores diesel de 2 tiempos |
| CE | Para servicio de motores diesel de trabajo pesado |
| CF-4 | Para servicio en motores diesel de trabajo pesado de 4 tiempos |
| CF | Para servicio típico de motores diesel de 4 tiempos de inyección |
| CF-2 | Para servicio de motores diesel de 2 tiempos |
| CG-4 | Para servicio de motores diesel 4 tiempos de alta velocidad |

### CLASIFICACION API PARA ACEITES

DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL

| API GL-1 | Especifica el tipo de servicio característico de ejes, automotrices, sinfín, cónico espiral y algunas transmisiones manuales |
| --- | --- |
| API GL-2 | Especifica el tipo característico de ejes que operan bajo condiciones de carga |
| API GL-3 | Especifica el tipo de servicio característico de transmisiones manuales y ejes que opera bajo condiciones moderadamente severas de velocidad |
| API GL-4 | Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta velocidad |
| API GL-5 | Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta velocidad de carga de impacto de alta velocidad |

### PRODUCTOS AUTOMOTRICES

## ACEITE MOTOR - GASOLINA

Mobil 1 15w-50

Mobil Super xhp 20w – 50

Mobil super 20w - 40

## Mobil hd

Mobil delvac Serie 1100

ACEITES DE MOTOR – DIESEL

Mobil delvac 1

Movil delvac MX 15w – 40

Mobil delvac súper 15w – 40

Mobil delvac serie 1300

Mobil delvac 1240D

ACEITES PARA MOTOCICLETES

Mobil super 2T

Mobil super 4T

### PRODUCTOS INDUSTRIALES

ACEITES DE CIRCULACION E HIDRÁULICOS

Mobil DTE oil serie

Mobil Vactra oil serie

## Mobil SHC serie 500

Mobil DTE serie 10m

Mobil DTE serie 10

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES ABIERTOS

Mobiltac D

Tures

Mobil SHC serie 600

Mobil GLygoyle

GRASAS

Mobilith AW de numeros

Mobiltemp SHC 100

Mobiltemp SHC 32

Mobiltemp 1 y 2

### PRODUCTOS DE  AERONAVES

ACEITE DE MOTOR

| Movil jet oil 254 | Es un aceite lubricante sintético, diseñado para lubricar los mas avanzados diseños de tubería de avión en servicio comercial y militar |
| --- | --- |
| Movil jet oil II | Es un aceite importado , esta diseñado para la lubricación de turbinas de avión de mas alto desempeño y mas resiente diseño. |
| Movil Aereo Serie band SAE 50 y 60 | Son aceites minerales puros, diseñados para motores de avión a pistón. |

FLUIDOS HIDRÁULICOS

| Movil Aero HFF | # Es un fluido hidráulico que le proporciona viscosidad adecuada, excelentes propiedades a bajas temperaturas y buena estabilidad química. |
| --- | --- |

## GRASAS

| Movilgrease 28 | Es una grasa lubricante sintética importada. |
| --- | --- |

PRODUCTOS DE PROCESAMIENTO DE METALES

## Fluidos de corte – solubles

| Mobilmet 101 API 22.6 Viscosidad cST 40 a 100 °C | Es un aceite soluble en agua para maquinado de metales en operaciones como torneado, fresado , roscado, esmerilado, taladrado, mandrilado, cortes con sierra. |
| --- | --- |
| Prosol 77 API 28 Viscosidad sCT 40 a 100 °c | Es un aceite soluble en agua para maquinado de metales en operaciones como torneado, fresado , roscado, esmerilado, taladrado, mandrilado, cortes con sierra. |

Fluidos de corte – no solubles

| Mobilmet Letra Griega Sigma API = 30.4 Viscosidad 40 a 100 °c Gamma API =29.8 Viscosidad 40 a 100 °c | Sirve para los mismos maquinados anteriores, pero con un aditivo que produce lubricación uperior, lo cual aumenta la duración de la herramienta. |
| --- | --- |
| EXC 24 API 28 Viscosidad cST 40 a 100° | Es un aceite no soluble en agua diseñado para el corte y maquinado de metales en todas aquellas operaciones en donde las condiciones anti-desgaste, anti-soldantes y de reducción de calor son requeridas. |
| EXC 64 API 28 Viscosidad cST 40 a 100 °c | Aceite no soluble para aquellas operaciones donde el maquinado que se requiere lubricar en piezas y herramientas sea para evitar terminados defectuosos. |

PROTECTORES DE HERRUMBRE

| Mobilarma 798 | Es una grasa que evita la formación del herrumbre y la corrección. Recomendada para la preservación de los cables metálicos, de alambre o de acero, estáticos o móviles que se encuentran a bordo de los buques o embarcaciones marítimas o fluviales. |
| --- | --- |
| Movilarma 245 | Es un aceite desarrollado para proteger contra el oxido las piezas finamente acabadas el manejo entre operaciones de maquinado y posteriores. |
| Movilarma 633 | Sirve para proteger contra el oxido y la corrosión en lugares demasiado salobres |
| Movilarma 778 | Sirve para proteger contra el herrumbre de las laminas de acero cortadas y en rollo durante el periodo de almacenamiento. |

ACEITES PARA TEMPLADO DE METALES

| Movilthrm D | Es un aceite para templado de metales que corresponde a los productos minerales puros de naturaleza parafinica, color claro y baja viscosidad. Su rango de aplicación es muy amplio ya que corresponde temperaturas des de 1 °c hasta 300 °c. |
| --- | --- |

### PRODUCTOS ESPECIALES Y  DE PROCESOS

ACEITES DE PROCESOS

| Prores 36 | Es un aceite de composición parafinica, color claro y baja viscosidad, su mayor aplicación se encuentra en la industria llantera, donde hay una compatibilidad con el caucho butílico. |
| --- | --- |
| Movilsol L | Es un aceite mineral de baja viscosidad y su mayor aplicación es como plastificante secundario en el proceso de producción de PVC. |
| EXC 485 | Formulado con bases parafinicas especiales de alta viscosidad y alto punto de inflamación y su mayor utilización es como plastificante suavizador en la industria del cuero para facilitar su curtido. |
| Codisol 925 A | Se ha formulado con solventes especiales con el fin de proteger las cuchillas de afeitar contra la oxidación. |
| Naprex 948 | Es un aceite secundario y tiene múltiples usos en la industria del caucho, tanto para productos industriales como para anillos y sellos. |

## CERAS

| Parafina Macro Y Micro | Es una cera parafinica totalmente refinada, tienen una gran variedad de aplicación tales como , aglomerante en cerámica componente de adhesivos etc. |
| --- | --- |
| Movilcer A | Es una dispersión de finísimas partículas de cera en agua. Se aplica en procesos de recubrimientos y encolados en madera, papel, cerámica, plásticos, goma etc. |

### PRODUCTOS MARINOS

## ACEITES DE MOTOR

| Movilgard 1 CHS SAE 40 SAE 15w - 40 | Para motores diesel marinos e industriales de media y alta velocidad. Diseñados para motores de alta potencia que utilizan combustibles destilados. |
| --- | --- |
| Movilgard 300 SAE 30 | Para motores marinos Diesel de alta potencia |
| Movilgard serie12 API CD SAE 30 Y 40 | Diseñado para lubricar el carter de los cilindros de los motores diesel marinos |
| Movilgard serie30 SAE 30 y 40 | Para motores diesel marinos de 2 y 4 tiempos |
| Movilgard serie40 SAE 30 Y 40 | Lubricantes para motores marinos para trabajos severos, con excelente protección contra el desgaste de partes. |

Nelson Diaz Tapia

nelson_fime@hotmail.com