Determinación de cenizas totales, cenizas solubles en agua y arena

Nery Castillo Flores - nerycastillo2605@hotmail.com

- Capacidades

- Fundamento teorico

- Materiales  y reactivos

- Procedimiento

- Cálculo y exprecion de resultados

- Discusión de resultados

- Poat laboratorio

- Bibliografia

## 1.- CAPACIDADES

- Determine el porcentaje de cenizas totales, cenizas solubles y arena en productos alimentarios.

- Adquiera destrezas y operaciones analíticas.

## 2.- FUNDAMENTO TEORICO

Cenizas totales. Las cenizas de los productos alimentarios están constituidas por el residuo inorgánico que queda después de que la materia orgánica se ha quemado. Las cenizas obtenidas no tienen necesariamente la misma composición que la materia mineral presente en el alimento original, ya que puede haber habido pérdidas por volatilización o alguna interacción entre los constituyentes. Las condiciones de ignición son especificadas para diversos materiales en una Norma Británica (BS 4603:1970). El valor de las cenizas puede considerarse como una medida general de la calidad (por ejemplo, en el té y en el Reino Unido se prescribe un máximo de cenizas para la gelatina comestible), y a menudo es un criterio útil para determinar la identidad de un alimento. Cuando hay un alto contenido de cenizas se sugiere la presencia de un adulterante inorgánico, a menudo es aconsejable además, la determinación de cenizas insolubles en ácidos.

## 3.- MATERIALES  Y REACTIVOS

- Agua destilada

- Crisoles de porcelana

- Desecador

- Pinsas largas

- Mufla

- Balanza analítica

- Estufa

- Muestra de harina seca

- Regilla con asbesto

## 4.- PROCEDIMIENTO

4.1.- cenizas totales.

Efectuar el análisis en duplicado

Pesar al 0.1 mg en una cápsula previamente calcinada y tarada (m0) 2 gramos demuestra homogeneizada (m1).

Pre calcinar previamente la muestra en placa calefactora, evitando que se inflame, luego colocar en la mufla e incinerar a 550 °C por 8 horas, hasta cenizas blancas o grisaceas. Pre enfriar en la mufla apagada y si no se logran cenizas blancas o grisaceas, humedecerlas con agua destilada, secar en el baño de agua y someter

Nuevamente a incineración.

Dejar enfriar en desecador y pesar (m2)

Mezclar cuidadosamente y completamente la muestra con la arena, mediante la

Varilla de vidrio

4.2.- cenizas solubles en agua:

- Trasferir las cenizas en un erlenmeyer con 25 ml de agua, cubrir con luna de reloj.

- Hervir suavemente durante unos 5 minutos, filtrar la mezcla  el residuo con agua caliente.

- Incinerar el papel en el mismo crisol usado antes, enfriar y pesar, anotar como masa de cenizas insolubles en agua

4.3.- cenizas insolubles en acido clorhídrico o arena.

Tomar en cuenta en contenido mineral dela muestra ya sea para alimentos con alto contenido.

- preparar una solución de 200ml, 150ml de agua y 50 ml de HCl.

- Transferir las cenizas a un erlenmeyer  con 40 ml de HCL 1:3 cubrir con una luna de reloj hervir en cocinilla electrónica hasta obtener un residuo insolubles.

- Poner a hervir la solución asta que se disuelva todas las cenizas.

- Después de haber hervido  sacar y filtrar en el embudo utilizando papel filtro

- Enjuagar el matraz con agua caliente retenido varias veces.

- Filtrar con agua hasta que se obtenga precipitado al controlar con solución de AgNO3 (Agregar el agua al nitrato de plata )

- Incinerar el papel en el mismo crisol usando antes, enfriar y pesar, anotar como masa de cenizas insolubles en acido.

- Retirar el papel filtro y colocar las cenizas en el crisol.

- Poner en el horno mufla durante hora y media, 30 minutos en la estufa

- Sacar de la estufa y colocar al desecador por 15 minutos.

- Pesar y anotar el resultado, sacar el % de cenizas totales

Tiempo en el horno mufla.- Entrada 	 8:55		Salida 		10:55

Temperatura.-                    Fue: 700ºC

## 5.- CÁLCULO Y EXPRECION DE RESULTADOS.

CENIZAS TOTALES

Peso de cenizas 						peso de muestra

30,6728	cenizas					31,5225	harina

30,5159	tara						30,5159	tara

0,1559	cenizas					1,0056	muestra

% de cenizas  =  peso de ceniza     x 100

Peso de muestra

% de cenizas  =  0,11559    x 100

1,0056

% de cenizas  =  15,5032

CENIZAS INSOLUBLES EN ACIDO CLOHIDRICO O ARENA

% cenizas totales = 15,5

Cenizas insolubles en agua

% de cenizas  =  peso de ceniza     x 100

Peso de muestra

% de cenizas  =  0,0097    x 100

1,0056

% de cenizas  =  0, 9646

Cenizas insolubles en agua

0,9646 %

Cenizas solubles

## 6.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

El contenido de cenizas totales es importante e indica, en cierta medida, el cuidado que se ha tenido en la preparación de cenizas.

Al realizar la determinación de cenizas totales, 15 %

Si es harina de esqueletos (desperdicio) es de 20% a 22%

Las cenizas insolubles en ácido, se hayan formadas por minerales no digestibles como el sílice, o bien por minerales que se encuentran formando compuestos muy estables (esqueletos).

La practica  realizada nos salió salió diferentes resultados a cada grupo. Por el cual no se sabe cual es el resultado final.

El resultado que obtuvimos fue  0,808 7 % de cenizas insolubles

## 7.- POAT LABORATORIO.

Hacer un listado con las cenizas totales de 15 alimentos  comunes.

- Harina de trigo  			Cenizas  0.248%

- Harina de Soya				cenizas  7.115%

- Harina de lino				cenizas  3,89%

- Harina de camote 				cenizas  4,09 %

- Pan					cenizas  2,11%  a 2,15%

- Chuño blanco				cenizas  1,5 %

- Maíz 					cenizas  5%

- Papa					Ceniza 0,4 - 1,9 %

- Arroz 					cenizas  2,4 %

- Papa cruda					cenizas 1,0 %

- Papa seca					cenizas 4,0 %

- Trigo					cenizas 1,7 %

- cebada 					ceniza  2.4 %

- mostaza " Cenizas totales: hasta 6,5% " Cenizas insolubles: hasta 1%

Describir un método para determinar las cenizas solubles en líquido.

El método general para determinar las cenizas totales consiste en pesar una muestra de 5 g en una cápsula de sílice (o de platino) (de alrededor de 7 cm de diámetro) que previamente ha sido calcinada y enfriada antes de ser pesada. Entonces la cápsula y su contenido se calcinan, primero nuevamente sobre una llama baja o bajo una lámpara infrarroja hasta que se carbonice y entonces en un horno de mufla se calienta de 500-550 ºC. Alternativamente, en caso de que el horno de mufla tenga adaptado un regulador de temperatura, la muestra puede calcinarse y las cenizas se colocan en la cápsula en el horno frío que entonces es conectado y dejado hasta la mañana siguiente. Con algunos alimentos, por ejemplo los cereales como la cebada y la avena, es difícil quemar toda la materia orgánica, pero la calcinación puede completarse si las partículas se rompen con un alambre de platino o se humedece el residuo carbonáceo frío con agua, se seca y vuelve a calcinarse suavemente. Otra alternativa es usar temperaturas de ignición más elevadas si la muestra se calienta en presencia de una ayuda como puede ser un volumen medido de solución de acetato de magnesio. El residuo debido a la ayuda se obtiene evaporando y calcinando el mismo volumen de solución en otra cápsula. Se debe tener cuidado al mover las cápsulas que tienen cenizas muy esponjosas (por ejemplo las de gelatina) que tienden a ser arrastradas por el aire con gran facilidad. Esas cenizas deben cubrirse con una caja de Petri con un vidrio del reloj colocándolas en un desecador antes de pesarlas.

Averiguar que elementos se pueden determinar en las cenizas solubles en agua.

Cenizas solubles en agua. Las cenizas se hierven con 25 ml de agua y el líquido se pasa a través de un papel filtro sin cenizas, lavando cuidadosamente con agua. El papel filtro se calcina en la cápsula original, se enfría y se pesan las cenizas insolubles en agua:

Cenizas solubles en agua (%) = cenizas totales (%) – cenizas insolubles en agua (%)

Si el filtrado se enfría y se titula con ácido sulfúrico 0.05M (0.1M o clorhídrico 0.1M usando naranja de metilo, se puede obtener la alcalinidad de las cenizas solubles. La alcalinidad se expresa mejor como ácido ml M/100 g de muestra. Este valor, multiplicado por 0.0691, 0.053 o 00471 da la alcalinidad calculada como K2CO3, Na2 CO3 o K2O, respectivamente. Esto a menudo es útil cuando se considera en unión del valor de las cenizas para confirmar otros resultados, en relación con la composición original. En algunos alimentos, como en el jengibre y en el té, un valor bajo en cenizas y alcalinidad de éstas indica la extracción previa de constituyentes importantes con la consecuente disminución de la calidad.

Averiguar que elementos se pueden determinar en as cenizas insolubles en acido.

Cenizas insolubles en ácido. Las cenizas se hierven con 25 ml de ácido clorhídrico diluido (10% m/m HCL) durante 5 min, el líquido se filtra a través de un papel filtro sin cenizas, lavado cuidadosamente con agua caliente. Entonces se calcina el papel filtro en la cápsula original, se enfría y pesa, en algunos casos es aconsejable comenzar por evaporar las cenizas hasta sequedad con ácido clorhídrico concentrado para insolubilizar la sílice, antes de repetir el tratamiento con ácido diluido caliente. Las cenizas insolubles en ácido son una medida de la materia arenosa y en las regulaciones de EUA se prescribe el máximo para hierbas y especias.

Todos los elementos que existen en el suelo, el agua y el aire pueden ser absorbidos por,

Los vegetales, animales y él hombre y acumularse en sus tejidos, sin existir ninguna

Barrera entre. Su organismos y el ambiente que los rodea, capaz de retener minerales, ya

Sean útiles o no (15).

Todos los alimentos ya contienen en estado crudo o no elaborado sustancias minerales; los de origen vegetal las absorben principalmente del suelo v los de origen' animal las reciben a través de los forrajes.

los carbonatos alcalino-térreos que se descomponen tan fácilmente por el calor, son transformados en sulfatos, resistentes a la calcinación. Así podemos encontrar en las cenizas abundancia de sulfatos, fosfatos y óxido férrico que nada nos indican sobre su combinación original, por ejemplo, en forma de aminoácidos azufrados y compuestos sulfhidrílicos; sobre fosfoproteínas, fosfáticos y sobre hemoglobina que bien pueden haber sido los compuestos en que los elementos S, P y Fe se encontraban originalmente en el alimento.

La composición, características de las cenizas dependen lógicamente de la naturaleza del alimentó; cuya calcinación las ha producido. Así sucede que, en general, los alimentos de origen. Vegetal, excepto cereales derivados y, además, la leche y derivados generan cenizas de reacción alcalina.: mientras que los alimentos de origen animal; excepto leche y además cereales, suministran cenizas ácidas.

También suelen ser útiles las determinaciones dé algunas fracciones de las cenizas totales, que son las siguientes:

- cenizas solubles 'en agua, obtenidas por diferencia ende las totales v las insolubles en agua. En el té por ejemplo, por lo menos la mitad debe ser hidrosoluble;

- cenizas menos, cloruro de. sodio, .Véase análisis. del pan;

- Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%, como indicador. dé residuos de arena, proveniente de la, cosecha dé productos vegetales, como especias y estimulantes cafeínicos; - alcalinidad de cenizas, de importancia en análisis de cacao solubilizado y de jugos de frutas (para determinar su contenido de fruta). Se determina la alcalinidad por titulación con ácido valorado en presencia de anaranjado de metilo; para evitar errores por fosfatos, se pueden precipitar éstos con solución neutra de CaCI2 v filtrando, antes de hacer la titulación.

## 8.- BIBLIOGRAFIA

http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt2006/07-Tecnologicas/2006-T-094.pdf

http://www.alimentacion-sana.com.ar/Informaciones/Chef/papas%20y%20patatas.htm

Autores:

Nery Justa Castillo Flores

nerycastillo2605@hotmail.com

Carlos Huanilo Sotero

Especialidad: química industrial

Docente: Benigno Miñano Calderon

Curso: ensayos  bromatológicos

Nuevo Chimbote – 2009

Instituto Superior Tecnológico

“Carlos Salazar Romero”